«Согласовано»		                                       «Утверждаю»

И.о. директора МКУ «КР МКД»	                                 Директор ООО «ЖЭУ№13»

_________Ю.Г. Поломошнов                                       _______  С.А. Казаков

«___»______________2017г.                                «___» _____________2017г.

Техническое задание на выполнение работ по ремонту трещин бокового фасада дома путем скрепления металлическими тяжами и заделкой цементным раствором многоквартирного дома № 6-8а по ул. Юношеской, г. Калининград. - Основные данные по объекту №; Перечень основных данных и требований; Данные по объекту. 1; Наименование объекта и его мощность; Многоквартирный жилой дом. 2; Местоположение; Россия, г. Калининград ул. Юношеская д.6-8а. 3; Заказчик; ООО «ЖЭУ№13». 4; Подрядчик; Определяется на конкурсной основе. 5; Вид строительства; Капитальный ремонт. 6; Сроки начала и окончания работ; Определяются по результатам конкурсного отбора. 8; Особые условия капитального ремонта; Эксплуатируемые, не освобожденные здания.. 9; Требования к конструктивным решениям; Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Юношеская, д.6-8а, необходимо выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда в составе:

- произвести крепление стен балконов (лоджий) к несущей конструкции жилого дома посредством металлическими тяжами и заделкой цементным раствором.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 40 календарных дней, в том числе:

-   не более 30 календарных дней на выполнение ремонтных работ;

10 календарных дней на оформление документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

Внимание! До начала работ подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 112.13330.2012 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на     горючесть»

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией.

3. Основные допустимые материалы

|  | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" или аналог |
| --- | --- |
|  | Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 140-160 мм |
|  | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM |
|  | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  | Грунтовка: ГФ-021 или аналог |
|  | Эмаль ПФ-115 серая или аналог |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 |
|  | Песок природный для строительных растворов средний |
|  | Муфты стальные соединительные диам. 48мм |
|  | Глухой самораспорный анкер М12 |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	В.Г. Пряничников

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева