| - «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | - «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Смета на сумму: | - 4 248 540 |  | - руб. | - Смета на сумму: | - 4 248 540 | - руб. |  |  |
| - ________________ /______________________ / |  |  |  | - ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| - «______»____________________ 20___г. |  |  |  | - «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| - ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли - (с заменой на этернит), с заменой подъездных окон МКД по адресу: ул. П. Морозова, д. 10-26, Московский район г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | - 4 248.540 | - тыс. руб. |
| - Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | - 4.969 | - тыс.чел.ч |
| - Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | - 561.084 | - тыс. руб. |
| - Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - № поз. | - Код норматива, Наименование, Единица измерения | - Объем | - Базисная стоимость за единицу |  |  | - Базисная стоимость всего |  |  | - Индекс / Цена |  | - Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Всего | - Осн. З/п | - Эксп. | - Всего | - Осн. З/п | - Эксп. | - Осн. З/п | - Эксп. | - Всего | - Осн. З/п | - Эксп. |
|  |  |  |  | - Материал | - В т.ч. з/п |  | - Материал | - В т.ч. з/п | - Материал | - В т.ч. з/п |  | - Материал | - В т.ч. з/п |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | - 22.592 | - 165.55 | - 131.65 | - 33.90 | - 3 740.11 | - 2 974.24 | - 765.87 | - 12.51 | - 4.4 | - 40 578 | - 37 208 | - 3 370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 99% |  |  | - 2 944.50 |  |  |  | - 84% | - 31 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 60% |  |  | - 1 784.54 |  |  |  | - 48% | - 17 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 8 469.15 |  |  |  |  | - 89 693 |  |  |
| - 2. | - ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | - 4.17 | - 4 519.16 | - 360.82 | - 36.65 | - 18 844.90 | - 1 504.62 | - 152.83 | - 12.51 | - 7.07 | - 90 372 | - 18 823 | - 1 081 |
|  |  |  |  | - 4 121.69 |  |  | - 17 187.45 |  | - 4.1 | - 1 |  | - 70 469 |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 1 248.83 |  |  |  | - 71% | - 13 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 978.00 |  |  |  | - 52% | - 9 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 21 071.74 |  |  |  |  | - 113 524 |  |  |
| - 3. | - ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | - 4.17 | - 9 291.30 | - 1 358.31 | - 34.61 | - 38 744.72 | - 5 664.15 | - 144.32 | - 12.51 | - 6.98 | - 169 357 | - 70 859 | - 1 007 |
|  |  |  |  | - 7 898.38 |  |  | - 32 936.24 |  | - 2.96 | - 1 |  | - 97 491 |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 4 701.24 |  |  |  | - 71% | - 50 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 3 681.70 |  |  |  | - 52% | - 36 847 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 47 127.66 |  |  |  |  | - 256 514 |  |  |
| - 4. | - ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | - 0.32 | - 6 775.72 | - 1 449.90 | - 67.19 | - 2 168.23 | - 463.97 | - 21.50 | - 12.51 | - 7.02 | - 12 854 | - 5 804 | - 151 |
|  |  |  |  | - 5 258.63 |  |  | - 1 682.76 |  | - 4.1 | - 1 |  | - 6 899 |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 385.10 |  |  |  | - 71% | - 4 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 301.58 |  |  |  | - 52% | - 3 018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 2 854.91 |  |  |  |  | - 19 993 |  |  |
| - 5. | - ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | - 0.9 | - 1 615.27 | - 301.17 | - 30.24 | - 1 453.74 | - 271.05 | - 27.22 | - 12.51 | - 6.11 | - 7 902 | - 3 391 | - 166 |
|  |  |  |  | - 1 283.86 | - 5.99 |  | - 1 155.47 | - 5.39 | - 3.76 | - 12.52 |  | - 4 345 | - 67 |
|  | - Накладные расходы |  | - 86% |  |  | - 237.74 |  |  |  | - 73% | - 2 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 70% |  |  | - 193.51 |  |  |  | - 56% | - 1 936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 1 884.99 |  |  |  |  | - 12 363 |  |  |
| - 6. | - ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных (кабылки), 1 шт. | - 60 | - 162.60 | - 38.37 | - 35.62 | - 9 756.00 | - 2 302.20 | - 2 137.20 | - 12.51 | - 7.07 | - 66 134 | - 28 801 | - 15 110 |
|  |  |  |  | - 88.61 |  |  | - 5 316.60 |  | - 4.18 | - 1 |  | - 22 223 |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 1 910.83 |  |  |  | - 71% | - 20 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 1 496.43 |  |  |  | - 52% | - 14 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 13 163.26 |  |  |  |  | - 101 559 |  |  |
| - 7. | - ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (0,8*1,5), 100 окон | - 0.08 | - 2 618.75 | - 2 607.40 | - 11.35 | - 209.50 | - 208.59 | - 0.91 | - 12.51 | - 4.05 | - 2 613 | - 2 609 | - 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 |  |  |  |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 173.13 |  |  |  | - 71% | - 1 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 135.58 |  |  |  | - 52% | - 1 357 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 518.21 |  |  |  |  | - 5 822 |  |  |
| - 8. | - ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон (0,8*1,5), 1 слуховое окно | - 8 | - 394.62 | - 69.00 | - 29.78 | - 3 156.92 | - 552.00 | - 238.20 | - 12.51 | - 6.53 | - 15 230 | - 6 906 | - 1 555 |
|  |  |  |  | - 295.84 | - 2.08 |  | - 2 366.72 | - 16.60 | - 2.86 | - 12.51 |  | - 6 769 | - 208 |
|  | - Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 106% |  |  | - 602.72 |  |  |  | - 90% | - 6 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 54% |  |  | - 307.04 |  |  |  | - 43% | - 3 059 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 4 066.68 |  |  |  |  | - 24 692 |  |  |
| - 9. | - ТССЦ 203-0956 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | - 9.6 | - 2 102.05 |  |  | - 20 179.68 |  |  |  |  | - 35 257 |  |  |
|  |  |  |  | - 2 102.05 |  |  | - 20 179.68 |  | - 3 672.65 |  |  | - 35 257 |  |
| - 10. | - ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) (прим.)Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли | - 20.7302 | - 172.51 | - 127.80 | - 44.71 | - 3 576.17 | - 2 649.32 | - 926.85 | - 12.51 | - 7.12 | - 39 742 | - 33 143 | - 6 599 |
|  |  |  |  |  | - 6.95 |  |  | - 144.07 | - 1 | - 12.49 |  |  | - 1 799 |
|  | - Объем: 2259.2-186.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 2 318.51 |  |  |  | - 71% | - 24 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 1 815.70 |  |  |  | - 52% | - 18 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 7 710.39 |  |  |  |  | - 82 721 |  |  |
| - 11. | - ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | - 22.592 | - 172.51 | - 127.80 | - 44.71 | - 3 897.35 | - 2 887.26 | - 1 010.09 | - 12.51 | - 7.12 | - 43 311 | - 36 120 | - 7 192 |
|  |  |  |  |  | - 6.95 |  |  | - 157.01 | - 1 | - 12.49 |  |  | - 1 961 |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 2 526.74 |  |  |  | - 71% | - 27 038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 1 978.78 |  |  |  | - 52% | - 19 802 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 8 402.87 |  |  |  |  | - 90 151 |  |  |
| - 12. | - ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | - 1.8618 | - 5 502.93 | - 806.67 | - 80.64 | - 10 245.36 | - 1 501.86 | - 150.14 | - 12.51 | - 7.11 | - 47 269 | - 18 788 | - 1 067 |
|  |  |  |  | - 4 615.62 |  |  | - 8 593.36 |  | - 3.19 | - 1 |  | - 27 413 |  |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 1 246.54 |  |  |  | - 71% | - 13 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 976.21 |  |  |  | - 52% | - 9 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 12 468.11 |  |  |  |  | - 70 378 |  |  |
| - 13. | - ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | - 21.0058 | - 221.62 | - 101.80 | - 102.69 | - 4 655.21 | - 2 138.35 | - 2 157.03 | - 12.51 | - 3.39 | - 34 704 | - 26 751 | - 7 312 |
|  |  |  |  | - 17.13 | - 1.45 |  | - 359.83 | - 30.46 | - 1.78 | - 12.56 |  | - 640 | - 383 |
|  | - Объем: 2259.2*0.7+146.78+186.18*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 90% |  |  | - 1 951.93 |  |  |  | - 77% | - 20 893 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 60% |  |  | - 1 301.29 |  |  |  | - 48% | - 13 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 7 908.43 |  |  |  |  | - 68 622 |  |  |
| - 14. | - ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | - 434.82006 | - 36.04 |  |  | - 15 670.91 |  |  |  |  | - 65 445 |  |  |
|  |  |  |  | - 36.04 |  |  | - 15 670.91 |  | - 150.51 |  |  | - 65 445 |  |
|  | - Объем: 21.0058*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. | - ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из этернита, 100 м2 кровли | - 22.592 | - 4 088.23 | - 504.69 | - 210.18 | - 92 361.38 | - 11 401.93 | - 4 748.27 | - 12.52 | - 6.84 | - 562 383 | - 142 752 | - 32 478 |
|  |  |  |  | - 3 373.37 | - 20.39 |  | - 76 211.18 | - 460.59 | - 5.08 | - 12.5 |  | - 387 153 | - 5 757 |
|  | - Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 108% |  |  | - 12 811.52 |  |  |  | - 92% | - 136 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 55% |  |  | - 6 524.39 |  |  |  | - 44% | - 65 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 111 697.29 |  |  |  |  | - 764 355 |  |  |
| - 16. | - Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2 | - 2891.776 | - 83.55 |  |  | - 241 598.63 |  |  | - 1 | - 1 | - 980 890 |  |  |
|  |  |  |  | - 83.55 |  |  | - 241 598.63 |  | - 4.06 | - 1 |  | - 980 890 |  |
|  | - Объем: 22.592*128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Поправки: М: =320*1.06/4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17. | - ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) (Прим.)Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | - 3.103 | - 4 972.00 | - 72.11 | - 75.20 | - 15 428.10 | - 223.74 | - 233.35 | - 12.51 | - 6.29 | - 56 216 | - 2 799 | - 1 468 |
|  |  |  |  | - 4 824.69 | - 5.48 |  | - 14 971.01 | - 16.99 | - 3.47 | - 12.5 |  | - 51 949 | - 212 |
|  | - Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 108% |  |  | - 259.99 |  |  |  | - 92% | - 2 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 55% |  |  | - 132.40 |  |  |  | - 44% | - 1 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 15 820.49 |  |  |  |  | - 60 311 |  |  |
| - 18. | - ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) (прим.)Разборка подшивки карнизов из досок, 100 м2 подшивки | - 1.4678 | - 257.63 | - 231.54 | - 26.09 | - 378.15 | - 339.85 | - 38.29 | - 12.51 | - 6.47 | - 4 499 | - 4 252 | - 248 |
|  |  |  |  |  | - 10.34 |  |  | - 15.18 | - 1 | - 12.53 |  |  | - 190 |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 85% |  |  | - 301.78 |  |  |  | - 72% | - 3 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 80% |  |  | - 284.02 |  |  |  | - 64% | - 2 843 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 963.95 |  |  |  |  | - 10 540 |  |  |
| - 19. | - ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) (прим.)Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка | - 1.4678 | - 10 259.57 | - 603.91 | - 84.83 | - 15 058.99 | - 886.42 | - 124.51 | - 12.52 | - 6.76 | - 59 703 | - 11 098 | - 842 |
|  |  |  |  | - 9 570.83 | - 3.78 |  | - 14 048.06 | - 5.54 | - 3.4 | - 12.5 |  | - 47 763 | - 69 |
|  | - Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 106% |  |  | - 945.48 |  |  |  | - 90% | - 10 050 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 54% |  |  | - 481.66 |  |  |  | - 43% | - 4 802 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 16 486.13 |  |  |  |  | - 74 555 |  |  |
| - 20. | - ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 1.4678 | - 1 316.51 | - 347.48 | - 6.74 | - 1 932.38 | - 510.04 | - 9.89 | - 12.51 | - 7.14 | - 9 728 | - 6 381 | - 71 |
|  |  |  |  | - 962.29 | - 0.16 |  | - 1 412.45 | - 0.24 | - 2.32 | - 12.46 |  | - 3 277 | - 3 |
|  | - Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 95% |  |  | - 484.77 |  |  |  | - 80% | - 5 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 47% |  |  | - 239.83 |  |  |  | - 37% | - 2 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 2 656.98 |  |  |  |  | - 17 197 |  |  |
| - 21. | - ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб 770*640 над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | - 0.05 | - 8 572.20 | - 5 513.35 | - 252.31 | - 428.61 | - 275.67 | - 12.62 | - 12.51 | - 6.18 | - 4 209 | - 3 449 | - 78 |
|  |  |  |  | - 2 806.54 | - 60.12 |  | - 140.33 | - 3.01 | - 4.86 | - 12.52 |  | - 682 | - 38 |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 78% |  |  | - 217.37 |  |  |  | - 66% | - 2 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 63% |  |  | - 175.57 |  |  |  | - 50% | - 1 744 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 821.55 |  |  |  |  | - 8 254 |  |  |
| - 22. | - ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | - 0.21 | - 2 934.00 |  |  | - 616.14 |  |  |  |  | - 2 361 |  |  |
|  |  |  |  | - 2 934.00 |  |  | - 616.14 |  | - 11 241.04 |  |  | - 2 361 |  |
|  | - Объем: 0.05*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23. | - ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб | - 0.05 | - 32 504.08 | - 21 309.05 | - 662.76 | - 1 625.20 | - 1 065.45 | - 33.14 | - 12.51 | - 6.18 | - 16 093 | - 13 329 | - 205 |
|  |  |  |  | - 10 532.27 | - 157.78 |  | - 526.61 | - 7.89 | - 4.86 | - 12.52 |  | - 2 559 | - 99 |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 78% |  |  | - 837.21 |  |  |  | - 66% | - 8 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 63% |  |  | - 676.20 |  |  |  | - 50% | - 6 714 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 3 138.61 |  |  |  |  | - 31 669 |  |  |
| - 24. | - ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | - 0.77 | - 2 934.00 |  |  | - 2 259.18 |  |  |  |  | - 8 656 |  |  |
|  |  |  |  | - 2 934.00 |  |  | - 2 259.18 |  | - 11 241.04 |  |  | - 8 656 |  |
|  | - Объем: 0.05*2200*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25. | - ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | - 0.4 | - 2 412.79 | - 1 295.60 | - 2.05 | - 965.12 | - 518.24 | - 0.82 | - 12.51 | - 4.04 | - 8 373 | - 6 483 | - 3 |
|  |  |  |  | - 1 115.14 |  |  | - 446.06 |  | - 4.23 | - 1 |  | - 1 887 |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 79% |  |  | - 409.41 |  |  |  | - 67% | - 4 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 50% |  |  | - 259.12 |  |  |  | - 40% | - 2 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 1 633.65 |  |  |  |  | - 15 310 |  |  |
| - 26. | - ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 0.4 | - 2 291.60 | - 114.18 | - 14.24 | - 916.64 | - 45.67 | - 5.70 | - 12.51 | - 7.11 | - 2 991 | - 571 | - 40 |
|  |  |  |  | - 2 163.18 |  |  | - 865.27 |  | - 2.75 | - 1 |  | - 2 379 |  |
|  | - Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 95% |  |  | - 43.39 |  |  |  | - 80% | - 457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 47% |  |  | - 21.46 |  |  |  | - 37% | - 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 981.49 |  |  |  |  | - 3 659 |  |  |
| - 27. | - ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | - 3.103 | - 2 956.30 | - 374.76 | - 6.66 | - 9 173.40 | - 1 162.88 | - 20.67 | - 12.51 | - 6.9 | - 35 783 | - 14 548 | - 143 |
|  |  |  |  | - 2 574.88 | - 1.03 |  | - 7 989.85 | - 3.20 | - 2.64 | - 12.57 |  | - 21 093 | - 40 |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 967.85 |  |  |  | - 71% | - 10 357 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 757.95 |  |  |  | - 52% | - 7 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 10 899.20 |  |  |  |  | - 53 726 |  |  |
| - 28. | - ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, 100 м труб и покрытий | - 3.103 | - 75.57 | - 75.35 | - 0.22 | - 234.49 | - 233.81 | - 0.68 | - 12.51 | - 4.09 | - 2 928 | - 2 925 | - 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 194.06 |  |  |  | - 71% | - 2 077 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 151.98 |  |  |  | - 52% | - 1 521 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 580.53 |  |  |  |  | - 6 526 |  |  |
| - 29. | - ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | - 3.103 | - 8 813.16 | - 326.90 | - 31.86 | - 27 347.24 | - 1 014.37 | - 98.87 | - 12.51 | - 6.89 | - 96 270 | - 12 690 | - 681 |
|  |  |  |  | - 8 454.40 | - 3.03 |  | - 26 234.00 | - 9.39 | - 3.16 | - 12.48 |  | - 82 899 | - 117 |
|  | - Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 108% |  |  | - 1 105.66 |  |  |  | - 92% | - 11 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 55% |  |  | - 563.07 |  |  |  | - 44% | - 5 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 29 015.97 |  |  |  |  | - 113 688 |  |  |
| - 30. | - ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | - 2.09 | - 7 415.77 | - 333.04 | - 13.17 | - 15 498.96 | - 696.05 | - 27.53 | - 12.51 | - 7.18 | - 47 469 | - 8 708 | - 198 |
|  |  |  |  | - 7 069.56 |  |  | - 14 775.38 |  | - 2.61 | - 1 |  | - 38 564 |  |
|  | - Объем: 22*9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 577.72 |  |  |  | - 71% | - 6 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 452.43 |  |  |  | - 52% | - 4 528 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 16 529.11 |  |  |  |  | - 58 180 |  |  |
| - 31. | - ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | - 0.44 | - 5 731.49 | - 578.30 | - 8.10 | - 2 521.86 | - 254.45 | - 3.56 | - 12.51 | - 7.18 | - 8 484 | - 3 183 | - 26 |
|  |  |  |  | - 5 145.09 |  |  | - 2 263.84 |  | - 2.33 | - 1 |  | - 5 275 |  |
|  | - Объем: 22*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 211.19 |  |  |  | - 71% | - 2 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 165.39 |  |  |  | - 52% | - 1 655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 2 898.45 |  |  |  |  | - 12 399 |  |  |
| - 32. | - ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | - 0.22 | - 8 719.75 | - 480.56 | - 8.10 | - 1 918.35 | - 105.72 | - 1.78 | - 12.51 | - 7.18 | - 3 545 | - 1 323 | - 13 |
|  |  |  |  | - 8 231.09 |  |  | - 1 810.84 |  | - 1.22 | - 1 |  | - 2 209 |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 87.75 |  |  |  | - 71% | - 939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 68.72 |  |  |  | - 52% | - 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 2 074.82 |  |  |  |  | - 5 172 |  |  |
| - 33. | - ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | - 1.54 | - 1 357.93 | - 327.73 | - 1.01 | - 2 091.21 | - 504.70 | - 1.56 | - 12.51 | - 7.2 | - 13 029 | - 6 314 | - 11 |
|  |  |  |  | - 1 029.19 |  |  | - 1 584.95 |  | - 4.23 | - 1 |  | - 6 704 |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 418.90 |  |  |  | - 71% | - 4 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 328.06 |  |  |  | - 52% | - 3 283 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 2 838.17 |  |  |  |  | - 20 795 |  |  |
| - 34. | - ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | - 0.22 | - 4 604.75 | - 480.56 | - 8.10 | - 1 013.05 | - 105.72 | - 1.78 | - 12.51 | - 7.18 | - 3 599 | - 1 323 | - 13 |
|  |  |  |  | - 4 116.09 |  |  | - 905.54 |  | - 2.5 | - 1 |  | - 2 264 |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 87.75 |  |  |  | - 71% | - 939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 68.72 |  |  |  | - 52% | - 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 1 169.52 |  |  |  |  | - 5 226 |  |  |
|  | - Раздел 1. Подъездные окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35. | - ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | - 0.2057 | - 1 870.07 | - 1 617.67 | - 252.40 | - 384.67 | - 332.75 | - 51.92 | - 12.52 | - 6.47 | - 4 502 | - 4 166 | - 336 |
|  |  |  |  |  | - 100.00 |  |  | - 20.57 | - 1 | - 12.53 |  |  | - 258 |
|  | - Накладные расходы |  | - 99% |  |  | - 349.79 |  |  |  | - 84% | - 3 716 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 60% |  |  | - 211.99 |  |  |  | - 48% | - 2 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 946.45 |  |  |  |  | - 10 342 |  |  |
| - 36. | - ТЕР 10-01-034-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | - 0.2057 | - 18 151.76 | - 2 401.83 | - 853.67 | - 3 733.82 | - 494.06 | - 175.60 | - 12.51 | - 5.97 | - 15 564 | - 6 181 | - 1 048 |
|  |  |  |  | - 14 896.26 | - 34.11 |  | - 3 064.16 | - 7.02 | - 2.72 | - 12.53 |  | - 8 335 | - 88 |
|  | - Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 106% |  |  | - 531.14 |  |  |  | - 90% | - 5 642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 54% |  |  | - 270.58 |  |  |  | - 43% | - 2 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 4 535.55 |  |  |  |  | - 23 902 |  |  |
| - 37. | - ТССЦ 203-0990 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | - 20.57 | - 2 489.46 |  |  | - 51 208.19 |  |  |  |  | - 82 917 |  |  |
|  |  |  |  | - 2 489.46 |  |  | - 51 208.19 |  | - 4 030.98 |  |  | - 82 917 |  |
|  | - Объем: 1.1*0.9*6+1.2*1.1*10+1.1*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 38. | - ТЕР 10-01-035-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | - 0.184 | - 5 874.09 | - 264.64 | - 24.75 | - 1 080.83 | - 48.69 | - 4.55 | - 12.51 | - 7.12 | - 2 347 | - 609 | - 32 |
|  |  |  |  | - 5 584.70 | - 0.78 |  | - 1 027.58 | - 0.14 | - 1.66 | - 12.46 |  | - 1 706 | - 2 |
|  | - Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 106% |  |  | - 51.76 |  |  |  | - 90% | - 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 54% |  |  | - 26.37 |  |  |  | - 43% | - 263 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 1 158.96 |  |  |  |  | - 3 160 |  |  |
| - 39. | - ТССЦ 101-2905 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м | - 18.4 | - 52.82 |  |  | - 971.89 |  |  |  |  | - 3 224 |  |  |
|  |  |  |  | - 52.82 |  |  | - 971.89 |  | - 175.23 |  |  | - 3 224 |  |
| - 40. | - ТЕР 15-02-024-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | - 0.14025 | - 6 573.92 | - 2 219.10 | - 136.83 | - 921.99 | - 311.23 | - 19.19 | - 12.51 | - 8.11 | - 5 924 | - 3 893 | - 156 |
|  |  |  |  | - 4 217.99 | - 39.23 |  | - 591.57 | - 5.50 | - 3.17 | - 12.5 |  | - 1 875 | - 69 |
|  | - Объем: (2.9*0.25*6)+(3.5*0.25*10)+(3.7*0.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 95% |  |  | - 300.89 |  |  |  | - 80% | - 3 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 47% |  |  | - 148.86 |  |  |  | - 37% | - 1 466 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 1 371.75 |  |  |  |  | - 10 560 |  |  |
| - 41. | - ТЕР 11-01-018-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) (Прим.) Установка перфоуголка, 100 м | - 0.561 | - 1 174.35 | - 257.23 | - 1.52 | - 658.81 | - 144.31 | - 0.85 | - 12.52 | - 7.2 | - 3 482 | - 1 807 | - 6 |
|  |  |  |  | - 915.60 |  |  | - 513.65 |  | - 3.25 | - 1 |  | - 1 669 |  |
|  | - Объем: 2.9*6+3.5*10+3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 111% |  |  | - 160.18 |  |  |  | - 94% | - 1 699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 64% |  |  | - 92.36 |  |  |  | - 51% | - 922 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 911.35 |  |  |  |  | - 6 102 |  |  |
| - 42. | - ТЕР 15-04-027-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) (Прим.) Шпатлевка, 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 0.14025 | - 577.83 | - 166.95 | - 5.06 | - 81.04 | - 23.42 | - 0.71 | - 12.52 | - 7.1 | - 475 | - 293 | - 5 |
|  |  |  |  | - 405.82 | - 0.20 |  | - 56.92 | - 0.03 | - 3.1 | - 12.46 |  | - 176 |  |
|  | - Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 95% |  |  | - 22.28 |  |  |  | - 80% | - 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 47% |  |  | - 11.02 |  |  |  | - 37% | - 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 114.34 |  |  |  |  | - 818 |  |  |
| - 43. | - ТЕР 15-04-005-05 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 0.14025 | - 1 392.74 | - 333.48 | - 15.69 | - 195.33 | - 46.77 | - 2.20 | - 12.52 | - 7.15 | - 1 036 | - 586 | - 16 |
|  |  |  |  | - 1 043.57 | - 0.20 |  | - 146.36 | - 0.03 | - 2.97 | - 12.46 |  | - 435 |  |
|  | - Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 95% |  |  | - 44.46 |  |  |  | - 80% | - 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 47% |  |  | - 22.00 |  |  |  | - 37% | - 217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 261.79 |  |  |  |  | - 1 722 |  |  |
| - 44. | - ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | - 0.1826 | - 2 956.30 | - 374.76 | - 6.66 | - 539.82 | - 68.43 | - 1.22 | - 12.51 | - 6.9 | - 2 106 | - 856 | - 8 |
|  |  |  |  | - 2 574.88 | - 1.03 |  | - 470.17 | - 0.19 | - 2.64 | - 12.57 |  | - 1 241 | - 2 |
|  | - Объем: (1.1*6)+(1.06*11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Накладные расходы |  | - 83% |  |  | - 56.95 |  |  |  | - 71% | - 609 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | - Сметная прибыль |  | - 65% |  |  | - 44.60 |  |  |  | - 52% | - 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | - Всего с НР и СП |  |  |  |  | - 641.38 |  |  |  |  | - 3 161 |  |  |
| - 45. | - Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | - 105.609 | - 7.34 |  | - 7.34 | - 774.72 |  | - 774.72 |  | - 5.54 | - 4 292 |  | - 4 292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 46. | - Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | - 105.609 | - 26.50 |  | - 26.50 | - 2 798.64 |  | - 2 798.64 |  | - 5.54 | - 15 504 |  | - 15 504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | - 63 349.75 | - 1 469.66 | - 3 829.60 |  |  | - 141 373 | - 18 391 | - 21 403 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 58 050.49 | - 33.48 |  |  |  | - 101 578 | - 419 |
|  | - СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | - 63 349.75 | - 1 469.66 | - 3 829.60 |  |  | - 141 373 | - 18 391 | - 21 403 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 58 050.49 | - 33.48 |  |  |  | - 101 578 | - 419 |
|  | - . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | - 52 180.08 |  |  |  |  | - 86 141 |  |  |
|  | - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 35; %=90 - по стр. 36, 38; %=80 - по стр. 40, 42, 43; %=94 - по стр. 41; %=71 - по стр. 44) |  |  |  |  | - 1 517.46 |  |  |  |  | - 16 089 |  |  |
|  | - . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35; %=43 - по стр. 36, 38; %=37 - по стр. 40, 42, 43; %=51 - по стр. 41; %=52 - по стр. 44) |  |  |  |  | - 827.79 |  |  |  |  | - 8 241 |  |  |
|  | - ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | - 65 695.00 |  |  |  |  | - 165 703 |  |  |
|  | - . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | - 65 695.00 |  |  |  |  | - 165 703 |  |  |
|  | - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | - 1 405.87 |  |  |  |  | - 3 546 |  |  |
|  | - ВСЕГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | - 67 100.87 |  |  |  |  | - 169 249 |  |  |
|  | - НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | - 1 342.02 |  |  |  |  | - 3 385 |  |  |
|  | - С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | - 68 442.89 |  |  |  |  | - 172 634 |  |  |
|  | - НДС 18% |  |  |  |  | - 12 319.72 |  |  |  |  | - 31 074 |  |  |
|  | - Всего с НДС |  |  |  |  | - 80 762.61 |  |  |  |  | - 203 708 |  |  |
|  | - ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | - 1 517.46 |  |  |  |  | - 16 089 |  |  |
|  | - ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | - 827.79 |  |  |  |  | - 8 241 |  |  |
|  | - . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | - 633 015.63 | - 43 931.98 | - 16 924.78 |  |  | - 2 739 350 | - 549 722 | - 102 538 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 572 158.83 | - 909.04 |  |  |  | - 2 087 093 | - 11 362 |
|  | - СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | - 633 015.63 | - 43 931.98 | - 16 924.78 |  |  | - 2 739 350 | - 549 722 | - 102 538 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 572 158.83 | - 909.04 |  |  |  | - 2 087 093 | - 11 362 |
|  | - . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | - 332 504.62 |  |  |  |  | - 1 178 750 |  |  |
|  | - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 35; %=71 - по стр. 2-4, 6, 7, 10-12, 27, 28, 30-34, 44; %=73 - по стр. 5; %=90 - по стр. 8, 19, 36, 38; %=77 - по стр. 13; %=92 - по стр. 15, 17, 29; %=72 - по стр. 18; %=80 - по стр. 20, 26, 40, 42, 43; %=66 - по стр. 21, 23; %=67 - по стр. 25; %=94 - по стр. 41) |  |  |  |  | - 41 727.05 |  |  |  |  | - 445 185 |  |  |
|  | - . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 35; %=52 - по стр. 2-4, 6, 7, 10-12, 27, 28, 30-34, 44; %=56 - по стр. 5; %=43 - по стр. 8, 19, 36, 38; %=44 - по стр. 15, 17, 29; %=64 - по стр. 18; %=37 - по стр. 20, 26, 40, 42, 43; %=50 - по стр. 21, 23; %=40 - по стр. 25; %=51 - по стр. 41) |  |  |  |  | - 27 129.13 |  |  |  |  | - 271 370 |  |  |
|  | - ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | - 701 871.81 |  |  |  |  | - 3 455 905 |  |  |
|  | - . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | - 701 871.81 |  |  |  |  | - 3 455 905 |  |  |
|  | - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | - 15 020.06 |  |  |  |  | - 73 956 |  |  |
|  | - ВСЕГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | - 716 891.87 |  |  |  |  | - 3 529 861 |  |  |
|  | - НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | - 14 337.84 |  |  |  |  | - 70 597 |  |  |
|  | - С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | - 731 229.71 |  |  |  |  | - 3 600 458 |  |  |
|  | - НДС 18% |  |  |  |  | - 31 621.35 |  |  |  |  | - 648 082 |  |  |
|  | - Всего с НДС |  |  |  |  | - 862 851.06 |  |  |  |  | - 4 248 540 |  |  |

| - Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | - (должность, подпись, Ф.И.О) |
| - М.П. |  |
| - Принял: |  |
|  | - (должность, подпись, Ф.И.О) |
| - М.П. |  |