| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 530 604 | руб. | Смета на сумму: | 1 530 604 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ / Ю.С. Королев / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Станочная 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 530.604 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.536 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 284.212 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скатов более 4, имеются перепады по высоте и уклон более 27 градусов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 3.8272 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 117.63 | 1 759.40 | 358.23 | 12.51 | 4.4 | 23 586 | 22 010 | 1 576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (17.4*7.4+24.2)+(17.4*7.4+(4*4)+85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 741.81 |  |  |  | 84% | 18 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 055.64 |  |  |  | 48% | 10 565 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 915.08 |  |  |  |  | 52 639 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.8272 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 825.29 | 611.40 | 213.89 | 12.51 | 7.12 | 9 171 | 7 649 | 1 523 |
|  |  |  |  |  | 8.69 |  |  | 33.25 | 1 | 12.49 |  |  | 415 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 535.06 |  |  |  | 71% | 5 725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 419.02 |  |  |  | 52% | 4 193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 779.37 |  |  |  |  | 19 090 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 3.8272 | 2 765.67 | 224.98 | 37.10 | 10 584.75 | 861.02 | 141.99 | 12.51 | 6.93 | 43 758 | 10 771 | 984 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 5.16 |  | 9 581.74 | 19.76 | 3.34 | 12.55 |  | 32 003 | 248 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 731.05 |  |  |  | 71% | 7 823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 572.51 |  |  |  | 52% | 5 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 888.30 |  |  |  |  | 57 311 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.8272 | 5 724.76 | 1 008.34 | 100.80 | 21 909.79 | 3 859.11 | 385.78 | 12.51 | 7.11 | 107 371 | 48 277 | 2 743 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 17 664.90 |  | 3.19 | 1 |  | 56 351 |  |
|  | Объем: ((17.4*7.4+24.2)+(17.4*7.4+(4*4)+85)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 203.06 |  |  |  | 71% | 34 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 508.42 |  |  |  | 52% | 25 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 621.27 |  |  |  |  | 166 752 |  |  |
| 5. | ТЕР 10-01-053-01 (прим. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка каркаса из брусьев (вокруг дымовых труб), 1 м3 | 0.05595 | 383.51 | 352.32 | 31.19 | 21.46 | 19.71 | 1.75 | 12.51 | 6.6 | 258 | 247 | 12 |
|  |  |  |  |  | 1.69 |  |  | 0.09 | 2.93 | 12.52 |  |  | 1 |
|  | Объем: (1.85+1.88)*0.15*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 20.99 |  |  |  | 90% | 223 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.69 |  |  |  | 43% | 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.14 |  |  |  |  | 588 |  |  |
| 6. | ТЕР 10-01-053-01 (прим. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка каркаса из брусьев (вокруг дымовых труб), 1 м3 | 0.05595 | 3 734.56 | 506.46 | 48.74 | 208.95 | 28.34 | 2.73 | 12.51 | 6.6 | 894 | 354 | 18 |
|  |  |  |  | 3 179.36 | 2.64 |  | 177.89 | 0.15 | 2.93 | 12.52 |  | 521 | 2 |
|  | Объем: (1.85+1.88)*0.15*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 30.20 |  |  |  | 90% | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 15.38 |  |  |  | 43% | 153 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.53 |  |  |  |  | 1 367 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.312 | 7 154.99 | 1 812.38 | 83.99 | 2 232.36 | 565.46 | 26.20 | 12.51 | 7.02 | 13 985 | 7 074 | 184 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 640.69 |  | 4.1 | 1 |  | 6 727 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 469.33 |  |  |  | 71% | 5 023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 367.55 |  |  |  | 52% | 3 678 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 069.24 |  |  |  |  | 22 686 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.98 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 9 446.74 | 1 663.93 | 42.40 | 12.51 | 6.98 | 44 023 | 20 816 | 296 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 7 740.41 |  | 2.96 | 1 |  | 22 912 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 381.06 |  |  |  | 71% | 14 779 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 081.55 |  |  |  | 52% | 10 824 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 909.36 |  |  |  |  | 69 627 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.68 | 4 618.53 | 451.03 | 45.81 | 3 140.60 | 306.70 | 31.15 | 12.51 | 7.07 | 15 548 | 3 837 | 220 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 802.75 |  | 4.1 | 1 |  | 11 491 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 254.56 |  |  |  | 71% | 2 724 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 199.36 |  |  |  | 52% | 1 995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 594.52 |  |  |  |  | 20 268 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (кобылки), 1 шт. | 28 | 181.10 | 47.96 | 44.53 | 5 070.73 | 1 342.95 | 1 246.70 | 12.51 | 7.07 | 35 985 | 16 800 | 8 814 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 2 481.08 |  | 4.18 | 1 |  | 10 371 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 114.65 |  |  |  | 71% | 11 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 872.92 |  |  |  | 52% | 8 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 058.30 |  |  |  |  | 56 649 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-5-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 9 | 121.47 | 15.80 | 35.38 | 1 093.19 | 142.20 | 318.38 | 12.51 | 7.07 | 6 756 | 1 779 | 2 251 |
|  |  |  |  | 70.29 |  |  | 632.61 |  | 4.31 | 1 |  | 2 727 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 118.03 |  |  |  | 71% | 1 263 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 92.43 |  |  |  | 52% | 925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 303.65 |  |  |  |  | 8 944 |  |  |
| 12. | ТЕРр 53-1-5 (прим. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя (прим.) (скосы кровли), 100 м2 стен | 0.8972 | 1 423.53 | 851.13 | 572.40 | 1 277.19 | 763.63 | 513.56 | 12.51 | 5.93 | 12 598 | 9 553 | 3 045 |
|  |  |  |  |  | 74.56 |  |  | 66.90 | 1 | 12.5 |  |  | 836 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 714.26 |  |  |  | 73% | 7 584 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 581.37 |  |  |  | 56% | 5 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 572.82 |  |  |  |  | 26 000 |  |  |
| 13. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 0.8972 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 257.25 | 110.03 | 1.13 | 12.51 | 7.2 | 1 786 | 1 376 | 8 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 146.09 |  | 2.75 | 1 |  | 402 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 102.33 |  |  |  | 79% | 1 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 70.42 |  |  |  | 51% | 702 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430.00 |  |  |  |  | 3 575 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 112.15 | 13.13 |  |  | 1 472.53 |  |  |  |  | 4 800 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 1 472.53 |  | 42.8 |  |  | 4 800 |  |
|  | Объем: 89.72*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 13.458 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 2 730.03 | 1 614.53 | 1 115.50 | 12.51 | 6.94 | 27 939 | 20 198 | 7 742 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 89.72*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 453.08 |  |  |  | 77% | 15 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 968.72 |  |  |  | 48% | 9 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 151.83 |  |  |  |  | 53 187 |  |  |
| 16. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 274.5432 | 26.54 |  |  | 7 286.38 |  |  |  |  | 23 921 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 7 286.38 |  | 87.13 |  |  | 23 921 |  |
|  | Объем: 89.72*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11.60272 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 571.34 | 1 181.13 | 1 191.45 | 12.51 | 3.39 | 19 169 | 14 776 | 4 039 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 198.75 | 16.82 | 1.78 | 12.56 |  | 354 | 211 |
|  | Объем: (17.4*7.4+24.2)+(17.4*7.4+(4*4)+85)*0.7+40.52*2+382.72*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 078.16 |  |  |  | 77% | 11 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 718.77 |  |  |  | 48% | 7 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 368.27 |  |  |  |  | 37 903 |  |  |
| 18. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 240.176304 | 36.04 |  |  | 8 655.95 |  |  |  |  | 36 149 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 8 655.95 |  | 150.51 |  |  | 36 149 |  |
|  | Объем: 20.7*11.60272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 3.8272 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 097.37 | 469.35 | 4.83 | 12.51 | 7.2 | 7 620 | 5 872 | 35 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 623.18 |  | 2.75 | 1 |  | 1 714 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 436.50 |  |  |  | 79% | 4 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 300.38 |  |  |  | 51% | 2 995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 834.25 |  |  |  |  | 15 254 |  |  |
| 20. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 478.4 | 13.13 |  |  | 6 281.39 |  |  |  |  | 20 476 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 6 281.39 |  | 42.8 |  |  | 20 476 |  |
|  | Объем: 382.72*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 3.8272 | 9 959.87 | 542.90 | 207.48 | 38 118.40 | 2 077.79 | 794.08 | 12.52 | 6.6 | 190 217 | 26 014 | 5 241 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 18.64 |  | 35 246.52 | 71.34 | 4.51 | 12.5 |  | 158 962 | 892 |
|  | Объем: (17.4*7.4+24.2)+(17.4*7.4+(4*4)+85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 321.06 |  |  |  | 92% | 24 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 182.02 |  |  |  | 44% | 11 839 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 621.48 |  |  |  |  | 226 809 |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 46 | 137.86 |  |  | 6 341.56 |  |  |  |  | 27 589 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 6 341.56 |  | 599.75 |  |  | 27 589 |  |
| 23. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.42 | 4 978.27 | 78.38 | 75.20 | 2 090.87 | 32.92 | 31.58 | 12.51 | 6.29 | 7 642 | 412 | 199 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 026.37 | 2.30 | 3.47 | 12.5 |  | 7 032 | 29 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 38.04 |  |  |  | 92% | 406 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 19.37 |  |  |  | 44% | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 148.28 |  |  |  |  | 8 242 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.32 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 24.18 | 24.11 | 0.07 | 12.51 | 4.09 | 302 | 302 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 20.01 |  |  |  | 71% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.67 |  |  |  | 52% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59.86 |  |  |  |  | 673 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.661 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 954.11 | 247.72 | 4.40 | 12.51 | 6.9 | 7 623 | 3 099 | 30 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 702.00 | 0.68 | 2.64 | 12.57 |  | 4 493 | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 206.17 |  |  |  | 71% | 2 207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 161.46 |  |  |  | 52% | 1 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 321.74 |  |  |  |  | 11 446 |  |  |
| 26. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.32 | 8 841.59 | 355.33 | 31.86 | 2 829.31 | 113.70 | 10.20 | 12.51 | 6.89 | 10 042 | 1 422 | 70 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 2 705.41 | 0.97 | 3.16 | 12.48 |  | 8 549 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 123.84 |  |  |  | 92% | 1 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 63.07 |  |  |  | 44% | 631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 016.22 |  |  |  |  | 11 992 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.29 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 150.57 | 96.58 | 3.82 | 12.51 | 7.18 | 6 587 | 1 208 | 27 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 050.17 |  | 2.61 | 1 |  | 5 351 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 80.16 |  |  |  | 71% | 858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 62.78 |  |  |  | 52% | 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 293.51 |  |  |  |  | 8 073 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 542 | 579 | 5 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 411.61 |  | 2.33 | 1 |  | 959 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 254 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.05 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 230.24 | 24.03 | 0.41 | 12.51 | 7.18 | 818 | 301 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 205.80 |  | 2.5 | 1 |  | 515 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 265.80 |  |  |  |  | 1 188 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 697.58 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 289 | 481 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.22 | 1 |  | 803 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.47 |  |  |  |  | 1 881 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.28 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 380.22 | 91.76 | 0.28 | 12.51 | 7.2 | 2 369 | 1 148 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 288.17 |  | 4.23 | 1 |  | 1 219 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 76.16 |  |  |  | 71% | 815 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 59.64 |  |  |  | 52% | 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 516.02 |  |  |  |  | 3 781 |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-2-2 (прим. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон | 0.02 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 65.47 | 65.19 | 0.28 | 12.51 | 4.05 | 817 | 815 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 54.11 |  |  |  | 71% | 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.37 |  |  |  | 52% | 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.95 |  |  |  |  | 1 819 |  |  |
| 33. | ТЕР 10-01-034-03 (прим. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0081 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 171.91 | 18.68 | 6.02 | 12.51 | 5.84 | 666 | 234 | 35 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 147.22 | 0.23 | 2.7 | 12.53 |  | 397 | 3 |
|  | Объем: (0.75*0.54)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 20.04 |  |  |  | 90% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.21 |  |  |  | 43% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 202.17 |  |  |  |  | 981 |  |  |
| 34. | СЦена поставщика. Люк для выхода на крышу FAKRO (0,75х0,54), м2 | 0.81 | 3 956.07 |  |  | 3 204.42 |  |  | 1 | 1 | 15 958 |  |  |
|  |  |  |  | 3 956.07 |  |  | 3 204.42 |  | 4.98 | 1 |  | 15 958 |  |
|  | Поправки: М: =19506.17/4.98*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 1 | 88.07 | 12.17 |  | 88.07 | 12.17 |  | 12.51 | 1 | 357 | 152 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 75.90 |  | 2.7 | 1 |  | 205 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 12.54 |  |  |  | 88% | 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.30 |  |  |  | 48% | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107.91 |  |  |  |  | 564 |  |  |
| 36. | ТЕРр 65-38-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 1 | 281.32 | 27.78 |  | 281.32 | 27.78 |  | 12.51 | 1 | 1 925 | 348 |  |
|  |  |  |  | 253.54 |  |  | 253.54 |  | 6.22 | 1 |  | 1 577 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 28.61 |  |  |  | 88% | 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 16.67 |  |  |  | 48% | 167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 326.60 |  |  |  |  | 2 398 |  |  |
| 37. | ТЕРр 54-3-1 (прим. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.4052 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 104.39 | 93.82 | 10.57 | 12.51 | 6.47 | 1 242 | 1 174 | 68 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 4.19 | 1 | 12.53 |  |  | 52 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 83.31 |  |  |  | 72% | 883 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 78.41 |  |  |  | 64% | 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 266.11 |  |  |  |  | 2 909 |  |  |
| 38. | ТЕР 10-01-022-01 (прим. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.4052 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 4 157.18 | 244.70 | 34.37 | 12.52 | 6.76 | 16 482 | 3 064 | 232 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 3 878.10 | 1.53 | 3.4 | 12.5 |  | 13 186 | 19 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 261.00 |  |  |  | 90% | 2 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 132.96 |  |  |  | 43% | 1 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 551.15 |  |  |  |  | 20 582 |  |  |
| 39. | ТЕР 15-04-024-02 (прим. Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4052 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 533.45 | 140.80 | 2.73 | 12.51 | 7.14 | 2 686 | 1 761 | 19 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 389.92 | 0.07 | 2.32 | 12.46 |  | 905 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 133.83 |  |  |  | 80% | 1 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 66.21 |  |  |  | 37% | 652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 733.49 |  |  |  |  | 4 748 |  |  |
| 40. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки | 0.3 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 484.58 | 90.35 | 9.07 | 12.51 | 6.11 | 2 634 | 1 130 | 55 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 385.16 | 1.80 | 3.76 | 12.52 |  | 1 448 | 22 |
|  | Объем: (0.25)*0.12*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 79.25 |  |  |  | 73% | 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 64.51 |  |  |  | 56% | 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 628.33 |  |  |  |  | 4 120 |  |  |
| 41. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.0363 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 311.17 | 200.13 | 9.16 | 12.51 | 6.18 | 3 055 | 2 504 | 57 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 101.88 | 2.18 | 4.86 | 12.52 |  | 495 | 27 |
|  | Объем: 0.79+1.35+1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 157.80 |  |  |  | 66% | 1 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 127.46 |  |  |  | 50% | 1 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 596.43 |  |  |  |  | 5 991 |  |  |
| 42. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.15246 | 3 649.31 |  |  | 556.37 |  |  |  |  | 2 101 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 556.37 |  | 13 782.4 |  |  | 2 101 |  |
|  | Объем: 0.0363*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4, 100 м труб | 0.0079 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 110.05 | 72.15 | 2.24 | 12.51 | 6.18 | 1 090 | 903 | 14 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 35.66 | 0.53 | 4.86 | 12.52 |  | 173 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 56.69 |  |  |  | 66% | 601 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 45.79 |  |  |  | 50% | 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.53 |  |  |  |  | 2 146 |  |  |
| 44. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.05214 | 3 649.31 |  |  | 190.28 |  |  |  |  | 719 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 190.28 |  | 13 782.4 |  |  | 719 |  |
|  | Объем: 0.0079*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8, 100 м труб | 0.0135 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 438.81 | 287.67 | 8.95 | 12.51 | 6.18 | 4 345 | 3 599 | 55 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 142.19 | 2.13 | 4.86 | 12.52 |  | 691 | 27 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*7, Н4= 1*7, Н5= 1*7, Н48= 1*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 226.04 |  |  |  | 66% | 2 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 182.57 |  |  |  | 50% | 1 813 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 847.43 |  |  |  |  | 8 551 |  |  |
| 46. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.2079 | 3 649.31 |  |  | 758.69 |  |  |  |  | 2 865 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 758.69 |  | 13 782.4 |  |  | 2 865 |  |
|  | Объем: 0.0135*2200*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов, 100 м труб | 0.0149 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 761.06 | 498.94 | 15.52 | 12.51 | 6.18 | 7 536 | 6 242 | 96 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 246.61 | 3.69 | 4.86 | 12.52 |  | 1 199 | 46 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 392.05 |  |  |  | 66% | 4 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 316.66 |  |  |  | 50% | 3 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 469.77 |  |  |  |  | 14 830 |  |  |
| 48. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.36058 | 3 649.31 |  |  | 1 315.87 |  |  |  |  | 4 970 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 315.87 |  | 13 782.4 |  |  | 4 970 |  |
|  | Объем: 0.0149*2200*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.216 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 521.16 | 279.85 | 0.44 | 12.51 | 4.04 | 4 522 | 3 501 | 2 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 240.87 |  | 4.23 | 1 |  | 1 019 |  |
|  | Объем: (0.8+1.9)*2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 221.08 |  |  |  | 67% | 2 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 139.93 |  |  |  | 40% | 1 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 882.17 |  |  |  |  | 8 268 |  |  |
| 50. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.216 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 494.99 | 24.66 | 3.08 | 12.51 | 7.11 | 1 615 | 309 | 22 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 467.25 |  | 2.75 | 1 |  | 1 285 |  |
|  | Объем: (0.8+1.9)*2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 23.43 |  |  |  | 80% | 247 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 11.59 |  |  |  | 37% | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 530.01 |  |  |  |  | 1 977 |  |  |
| 51. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 28.69 | 7.34 |  | 7.34 | 210.46 |  | 210.46 |  | 5.54 | 1 166 |  | 1 166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 15.31+7.78+5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 28.69 | 26.50 |  | 26.50 | 760.29 |  | 760.29 |  | 5.54 | 4 212 |  | 4 212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 159 076.47 | 20 149.09 | 7 514.99 |  |  | 792 776 | 252 091 | 45 106 |
|  |  |  |  |  |  |  | 131 412.37 | 228.61 |  |  |  | 495 584 | 2 859 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 158 707.08 | 20 109.14 | 7 514.99 |  |  | 790 494 | 251 591 | 45 106 |
|  |  |  |  |  |  |  | 131 082.93 | 228.61 |  |  |  | 493 802 | 2 859 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 36 063.44 |  |  |  |  | 139 548 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 7-11, 24, 25, 27-32; %=90 - по стр. 5, 6, 33, 38; %=73 - по стр. 12, 40; %=79 - по стр. 13, 19; %=77 - по стр. 15, 17; %=92 - по стр. 21, 23, 26; %=72 - по стр. 37; %=80 - по стр. 39, 50; %=66 - по стр. 41, 43, 45, 47; %=67 - по стр. 49) |  |  |  |  | 18 048.43 |  |  |  |  | 192 623 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 17; %=52 - по стр. 2-4, 7-11, 24, 25, 27-32; %=43 - по стр. 5, 6, 33, 38; %=56 - по стр. 12, 40; %=51 - по стр. 13, 19; %=44 - по стр. 21, 23, 26; %=64 - по стр. 37; %=37 - по стр. 39, 50; %=50 - по стр. 41, 43, 45, 47; %=40 - по стр. 49) |  |  |  |  | 12 688.48 |  |  |  |  | 126 909 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 189 443.99 |  |  |  |  | 1 110 026 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 369.39 | 39.95 |  |  |  | 2 282 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 329.44 |  |  |  |  | 1 782 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 41.15 |  |  |  |  | 440 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 23.97 |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 434.51 |  |  |  |  | 2 962 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 189 878.50 |  |  |  |  | 1 112 988 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 4 063.40 |  |  |  |  | 23 818 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 193 941.90 |  |  |  |  | 1 136 806 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 3 878.84 |  |  |  |  | 22 736 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными |  |  |  |  | 197 820.74 |  |  |  |  | 1 159 542 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 35 607.73 |  |  |  |  | 208 718 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 233 428.47 |  |  |  |  | 1 368 260 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 18 089.58 |  |  |  |  | 193 063 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 12 712.45 |  |  |  |  | 127 149 |  |  |
|  | Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТЕР 46-04-009-01 (Отмостка. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 5.9 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 2 144.83 | 507.40 | 1 637.43 | 12.51 | 4.41 | 13 569 | 6 348 | 7 221 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 149.86 | 1 | 12.5 |  |  | 1 873 |
|  | Объем: 59*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 650.69 |  |  |  | 84% | 6 906 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 394.36 |  |  |  | 48% | 3 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 189.87 |  |  |  |  | 24 421 |  |  |
| 54. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.118 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 173.03 | 173.03 |  | 12.51 | 1 | 2 165 | 2 165 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 59*0.2*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 124.58 |  |  |  | 61% | 1 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 65.75 |  |  |  | 31% | 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363.36 |  |  |  |  | 4 157 |  |  |
| 55. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0118 | 523.82 | 34.75 | 478.53 | 6.18 | 0.41 | 5.65 | 12.51 | 6.45 | 42 | 5 | 36 |
|  |  |  |  | 10.54 | 79.95 |  | 0.12 | 0.94 | 5.88 | 12.52 |  | 1 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1.16 |  |  |  | 73% | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 0.58 |  |  |  | 34% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.92 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 56. | ТЕР 08-01-003-08 (прим. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Выравнивание поверхности кладки раствором, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.177 | 2 916.01 | 1 096.48 | 25.33 | 516.13 | 194.08 | 4.48 | 12.51 | 7.18 | 3 686 | 2 428 | 32 |
|  |  |  |  | 1 794.21 |  |  | 317.58 |  | 3.86 | 1 |  | 1 226 |  |
|  | Объем: 59*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 213.49 |  |  |  | 93% | 2 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 131.97 |  |  |  | 54% | 1 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 861.59 |  |  |  |  | 7 255 |  |  |
| 57. | ТЕР 06-01-018-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство деформационного осадочного шва фундаментов с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см, 100 м шва | 0.59 | 3 621.53 | 689.77 | 456.95 | 2 136.70 | 406.96 | 269.60 | 12.52 | 4.02 | 14 692 | 5 095 | 1 084 |
|  |  |  |  | 2 474.81 | 3.03 |  | 1 460.14 | 1.78 | 5.83 | 12.48 |  | 8 513 | 22 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 388.30 |  |  |  | 80% | 4 094 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 224.81 |  |  |  | 44% | 2 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 749.81 |  |  |  |  | 21 037 |  |  |
| 58. | ТЕР 08-01-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.177 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 1 252.57 | 96.12 | 40.36 | 12.52 | 4.2 | 5 168 | 1 203 | 170 |
|  |  |  |  | 6 305.59 |  |  | 1 116.09 |  | 3.4 | 1 |  | 3 795 |  |
|  | Объем: 59*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 105.73 |  |  |  | 93% | 1 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 65.36 |  |  |  | 54% | 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 423.66 |  |  |  |  | 6 936 |  |  |
| 59. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.9 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 669.18 | 237.88 | 452.97 | 12.51 | 4.37 | 16 410 | 2 976 | 1 979 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 1 978.33 | 45.58 | 5.79 | 12.5 |  | 11 455 | 570 |
|  | Объем: 59*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 314.64 |  |  |  | 94% | 3 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 181.41 |  |  |  | 51% | 1 808 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 165.24 |  |  |  |  | 21 552 |  |  |
| 60. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.9 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 200.69 | 211.96 | 244.56 | 12.52 | 4.37 | 8 887 | 2 654 | 1 069 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 744.17 | 24.85 | 6.94 | 12.51 |  | 5 165 | 311 |
|  | Объем: 59*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 262.86 |  |  |  | 94% | 2 787 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 151.56 |  |  |  | 51% | 1 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 615.11 |  |  |  |  | 13 186 |  |  |
| 61. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя | 5.9 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 4 308.30 | 220.99 | 2.21 | 12.51 | 4 | 23 076 | 2 765 | 9 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 4 085.10 |  | 4.97 | 1 |  | 20 303 |  |
|  | Объем: 59*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 245.30 |  |  |  | 94% | 2 599 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 141.43 |  |  |  | 51% | 1 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 695.03 |  |  |  |  | 27 085 |  |  |
| 62. | ТЕР 01-02-060-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.118 | 565.72 | 565.72 |  | 66.75 | 66.75 |  | 12.51 | 1 | 835 | 835 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 48.06 |  |  |  | 61% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 25.37 |  |  |  | 31% | 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140.18 |  |  |  |  | 1 603 |  |  |
| 63. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 10.62 | 7.34 |  | 7.34 | 77.91 |  | 77.91 |  | 5.54 | 432 |  | 432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 5.9*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 29.5 | 26.50 |  | 26.50 | 781.75 |  | 781.75 |  | 5.54 | 4 331 |  | 4 331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 11.8*1.6+5.9*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 15 334.02 | 2 115.58 | 3 516.92 |  |  | 93 293 | 26 474 | 16 363 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 701.53 | 223.01 |  |  |  | 50 458 | 2 788 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 334.02 | 2 115.58 | 3 516.92 |  |  | 93 293 | 26 474 | 16 363 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 701.53 | 223.01 |  |  |  | 50 458 | 2 788 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 53; %=61 - по стр. 54, 62; %=73 - по стр. 55; %=93 - по стр. 56, 58; %=80 - по стр. 57; %=94 - по стр. 59-61) |  |  |  |  | 2 354.81 |  |  |  |  | 24 938 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 53; %=31 - по стр. 54, 62; %=34 - по стр. 55; %=54 - по стр. 56, 58; %=44 - по стр. 57; %=51 - по стр. 59-61) |  |  |  |  | 1 382.60 |  |  |  |  | 13 825 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 071.43 |  |  |  |  | 132 056 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 19 071.43 |  |  |  |  | 132 056 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 408.13 |  |  |  |  | 2 826 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 19 479.56 |  |  |  |  | 134 882 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 389.59 |  |  |  |  | 2 698 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными |  |  |  |  | 19 869.15 |  |  |  |  | 137 580 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 3 576.45 |  |  |  |  | 24 764 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 23 445.60 |  |  |  |  | 162 344 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 354.81 |  |  |  |  | 24 938 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 382.60 |  |  |  |  | 13 825 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 174 410.49 | 22 264.67 | 11 031.91 |  |  | 886 069 | 278 565 | 61 469 |
|  |  |  |  |  |  |  | 141 113.90 | 451.62 |  |  |  | 546 042 | 5 647 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 041.10 | 22 224.72 | 11 031.91 |  |  | 883 787 | 278 065 | 61 469 |
|  |  |  |  |  |  |  | 140 784.46 | 451.62 |  |  |  | 544 260 | 5 647 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 36 063.44 |  |  |  |  | 139 548 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 53; %=71 - по стр. 2-4, 7-11, 24, 25, 27-32; %=90 - по стр. 5, 6, 33, 38; %=73 - по стр. 12, 40, 55; %=79 - по стр. 13, 19; %=77 - по стр. 15, 17; %=92 - по стр. 21, 23, 26; %=72 - по стр. 37; %=80 - по стр. 39, 50, 57; %=66 - по стр. 41, 43, 45, 47; %=67 - по стр. 49; %=61 - по стр. 54, 62; %=93 - по стр. 56, 58; %=94 - по стр. 59-61) |  |  |  |  | 20 403.24 |  |  |  |  | 217 561 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 17, 53; %=52 - по стр. 2-4, 7-11, 24, 25, 27-32; %=43 - по стр. 5, 6, 33, 38; %=56 - по стр. 12, 40; %=51 - по стр. 13, 19, 59-61; %=44 - по стр. 21, 23, 26, 57; %=64 - по стр. 37; %=37 - по стр. 39, 50; %=50 - по стр. 41, 43, 45, 47; %=40 - по стр. 49; %=31 - по стр. 54, 62; %=34 - по стр. 55; %=54 - по стр. 56, 58) |  |  |  |  | 14 071.08 |  |  |  |  | 140 734 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 208 515.42 |  |  |  |  | 1 242 082 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 369.39 | 39.95 |  |  |  | 2 282 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 329.44 |  |  |  |  | 1 782 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 41.15 |  |  |  |  | 440 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 23.97 |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 434.51 |  |  |  |  | 2 962 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 208 949.93 |  |  |  |  | 1 245 044 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 4 471.53 |  |  |  |  | 26 644 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 213 421.46 |  |  |  |  | 1 271 688 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 4 268.43 |  |  |  |  | 25 434 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными |  |  |  |  | 217 689.89 |  |  |  |  | 1 297 122 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 39 184.18 |  |  |  |  | 233 482 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 256 874.07 |  |  |  |  | 1 530 604 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 20 444.39 |  |  |  |  | 218 001 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 14 095.05 |  |  |  |  | 140 974 |  |  |

| Составил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" Т.Н. Щемелини |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" С.А. Яровикова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |