| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Председатель ТСЖ «Борисово» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /Н.Н. Михалишин / |
| «____»____________________ 20___г. | «____»____________________ 20___г. |
| Объект: г. Калининград, Московский район, ул. Емельянова, 248-256 |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| к дефектной ведомости № 1 на ремонт дорожного покрытия дворовой территории по ул. Емельянова, 248-256 в Московском районе г. Калининграда |  |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.3447 |
| 2. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 62.046 |
| 3. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 62.046 |
| 4. | Е01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.298 |
| 5. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 476,8 |
| 6. | Е01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.298 |
| 7. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.192 |
| 8. | С408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | м3 | 131.12 |
| 9. | Е27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.596 |
| 10. | Е27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | 1000 м2 основания | 0.596 |
| 11. | Е27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.4768 |
| 12. | Е27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.596 |
| 13. | Е27-06-021-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия | 0.596 |
| 14. | Е27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.1788 |
| 15. | Е27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.596 |
| 16. | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2 |
| 17. | Цена поставщика. | Бортовые камни БР 100-30-15 | шт | 200 |
| 18. | Е66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 6 |
| 19. | Е01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.04883 |
| 20. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 78.128 |
| 21. | Е01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.04883 |
| 22. | Е27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.57 |
| 23. | Е27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.57 |
| 24. | Е27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2.57 |
| 25. | Е27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 2.57 |
| 26. | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.5 |
| 27. | Цена поставщика. | Бортовые камни БР 100-20-08 | шт | 250 |

| Составил: | Инженер ПТО ООО «Вивагс» Уралова И.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ПТО ООО «Вивагс» Алякина С.И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |