| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: |  | 1 184 796 | руб. | Смета на сумму: | 1 184 796 | руб. |  |  |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» |  |  |  | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |  |  |  |  |
| ________________ /____Русович С.Б.____ / |  |  |  | ________________ /__Просвирина Т.В.__ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2013г. |  |  |  | «______»____________________ 2013г. |  |  |  |  |
| Объект: | Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 9-11 по ул. Генерала Соммера, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 1 184.796 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт сложных кровель МДС 81.35-2004 ( 3 ската, уклон 35") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 5.13 | 206.94 | 164.56 | 42.38 | 1 061.59 | 844.21 | 217.38 | 12.51 | 4.4 | 11 518 | 10 561 | 956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 835.77 |  |  |  | 84% | 8 871 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 506.53 |  |  |  | 48% | 5 069 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 403.88 |  |  |  |  | 25 459 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 5.13 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 1 106.22 | 819.52 | 286.70 | 12.51 | 7.12 | 12 293 | 10 252 | 2 041 |
|  |  |  |  |  | 8.69 |  |  | 44.57 | 1 | 12.49 |  |  | 557 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 717.19 |  |  |  | 71% | 7 674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 561.66 |  |  |  | 52% | 5 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 385.07 |  |  |  |  | 25 588 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим), 100 м | 0.3 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 2 891.86 | 509.37 | 12.98 | 12.51 | 6.98 | 13 477 | 6 372 | 91 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 369.51 |  | 2.96 | 1 |  | 7 014 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 422.78 |  |  |  | 71% | 4 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 331.09 |  |  |  | 52% | 3 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 645.73 |  |  |  |  | 21 315 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 2 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 6 966.85 | 3 014.78 | 50.55 | 12.51 | 7.02 | 53 832 | 37 715 | 355 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 3 901.52 |  | 4.04 | 1 |  | 15 762 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 502.27 |  |  |  | 71% | 26 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 959.61 |  |  |  | 52% | 19 612 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 428.72 |  |  |  |  | 100 221 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек из досок (прим), 100 м | 0.5 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 1 741.71 | 753.69 | 12.64 | 12.51 | 7.02 | 13 458 | 9 429 | 89 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 975.38 |  | 4.04 | 1 |  | 3 941 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 625.56 |  |  |  | 71% | 6 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 489.90 |  |  |  | 52% | 4 903 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 857.17 |  |  |  |  | 25 056 |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 5.13 | 5 055.82 | 630.86 | 262.72 | 25 936.36 | 3 236.32 | 1 347.75 | 12.52 | 6.84 | 158 207 | 40 519 | 9 219 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 25.48 |  | 21 352.29 | 130.73 | 5.08 | 12.5 |  | 108 470 | 1 634 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 636.41 |  |  |  | 92% | 38 781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 851.88 |  |  |  | 44% | 18 547 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 424.65 |  |  |  |  | 215 535 |  |  |
| 7. | Цена поставщика. Безасбестовый волнистый лист среднего профиля типа "Этернит", м2 | 656.64 | 82.76 |  |  | 54 342.62 |  |  | 1 | 1 | 220 631 |  |  |
|  |  |  |  | 82.76 |  |  | 54 342.62 |  | 4.06 | 1 |  | 220 631 |  |
|  | Объем: 513*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.05/4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.04 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 130.94 | 130.37 | 0.57 | 12.51 | 4.05 | 1 633 | 1 631 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 108.21 |  |  |  | 71% | 1 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.74 |  |  |  | 52% | 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.89 |  |  |  |  | 3 639 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 4 | 419.31 | 86.25 | 37.22 | 1 677.24 | 345.00 | 148.88 | 12.51 | 6.53 | 8 673 | 4 316 | 972 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.59 |  | 1 183.36 | 10.38 | 2.86 | 12.51 |  | 3 384 | 130 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 376.70 |  |  |  | 90% | 4 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 191.91 |  |  |  | 43% | 1 912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 245.85 |  |  |  |  | 14 586 |  |  |
| 10. | ТССЦ 203-0955 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 2.56 | 2 460.30 |  |  | 6 298.37 |  |  |  |  | 10 790 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 6 298.37 |  | 4 214.88 |  |  | 10 790 |  |
|  | Объем: 0.8*0.8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.088 | 5 063.67 | 291.92 | 21.28 | 445.60 | 25.69 | 1.87 | 12.52 | 7.17 | 2 066 | 322 | 13 |
|  |  |  |  | 4 750.47 |  |  | 418.04 |  | 4.14 | 1 |  | 1 731 |  |
|  | Объем: 1*2.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 27.23 |  |  |  | 90% | 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 13.87 |  |  |  | 43% | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 486.70 |  |  |  |  | 2 494 |  |  |
| 12. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.8 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 4 007.06 | 72.11 | 75.20 | 12.51 | 6.29 | 14 768 | 902 | 473 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 3 859.75 | 5.48 | 3.47 | 12.5 |  | 13 393 | 68 |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 83.80 |  |  |  | 92% | 892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 42.67 |  |  |  | 44% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 133.53 |  |  |  |  | 16 087 |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 0.74 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 3 706.53 | 66.70 | 69.56 | 12.51 | 6.29 | 13 661 | 834 | 438 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 3 570.27 | 5.06 | 3.47 | 12.5 |  | 12 389 | 63 |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 77.50 |  |  |  | 92% | 825 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 39.47 |  |  |  | 44% | 395 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 823.50 |  |  |  |  | 14 881 |  |  |
| 14. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.91 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 1 109.90 | 523.15 | 485.51 | 12.51 | 3.39 | 8 371 | 6 545 | 1 646 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 101.24 | 6.86 | 1.78 | 12.56 |  | 180 | 86 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 477.01 |  |  |  | 77% | 5 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 318.01 |  |  |  | 48% | 3 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 904.92 |  |  |  |  | 16 660 |  |  |
| 15. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 122.337 | 36.04 |  |  | 4 409.03 |  |  |  |  | 18 413 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 4 409.03 |  | 150.51 |  |  | 18 413 |  |
|  | Объем: (5.91)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (отливов к стене) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.15 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 443.45 | 56.21 | 1.00 | 12.51 | 6.9 | 1 730 | 703 | 7 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 386.23 | 0.15 | 2.64 | 12.57 |  | 1 020 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 46.78 |  |  |  | 71% | 501 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 36.63 |  |  |  | 52% | 367 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.86 |  |  |  |  | 2 597 |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов настенных, 100 м желобов | 0.826 | 24 362.23 | 882.04 | 409.00 | 20 123.20 | 728.56 | 337.83 | 12.51 | 6.84 | 67 833 | 9 114 | 2 311 |
|  |  |  |  | 23 071.19 | 39.83 |  | 19 056.80 | 32.90 | 2.96 | 12.5 |  | 56 408 | 411 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 822.38 |  |  |  | 92% | 8 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 418.80 |  |  |  | 44% | 4 191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 364.38 |  |  |  |  | 80 787 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 0.72 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 5 673.23 | 577.32 | 5.83 | 12.51 | 7.18 | 20 549 | 7 222 | 42 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 5 090.08 |  | 2.61 | 1 |  | 13 285 |  |
|  | Объем: 6*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 479.18 |  |  |  | 71% | 5 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 375.26 |  |  |  | 52% | 3 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 527.66 |  |  |  |  | 29 432 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.12 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 764.02 | 145.63 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 3 267 | 1 822 | 7 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 2.33 | 1 |  | 1 439 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 120.87 |  |  |  | 71% | 1 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 94.66 |  |  |  | 52% | 947 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 979.55 |  |  |  |  | 5 508 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 982 | 361 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 426 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.06 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 559.35 | 65.00 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 1 419 | 813 | 3 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.22 | 1 |  | 603 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 53.95 |  |  |  | 71% | 577 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.25 |  |  |  | 52% | 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 655.55 |  |  |  |  | 2 419 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.6 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 814.76 | 196.64 | 0.61 | 12.51 | 7.2 | 5 076 | 2 460 | 4 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 617.51 |  | 4.23 | 1 |  | 2 612 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 163.21 |  |  |  | 71% | 1 747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 127.82 |  |  |  | 52% | 1 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 105.79 |  |  |  |  | 8 102 |  |  |
|  | Раздел 1. Вентиляционные каналы деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вент каналов, 100 м труб и покрытий | 0.1056 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 7.98 | 7.96 | 0.02 | 12.51 | 4.09 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 6.61 |  |  |  | 71% | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5.17 |  |  |  | 52% | 52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19.76 |  |  |  |  | 223 |  |  |
| 24. | ТЕРр 53-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.1824 | 584.91 | 333.63 | 251.28 | 106.69 | 60.85 | 45.83 | 12.51 | 5.99 | 1 036 | 761 | 275 |
|  |  |  |  |  | 33.37 |  |  | 6.09 | 1 | 12.5 |  |  | 76 |
|  | Объем: (0.6+0.6)*2*1.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 57.57 |  |  |  | 73% | 611 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 46.86 |  |  |  | 56% | 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211.12 |  |  |  |  | 2 116 |  |  |
| 25. | ТЕРр 53-1-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен | 0.2728 | 730.29 | 403.97 | 326.32 | 199.22 | 110.20 | 89.02 | 12.51 | 5.99 | 1 912 | 1 379 | 533 |
|  |  |  |  |  | 43.34 |  |  | 11.82 | 1 | 12.5 |  |  | 148 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 104.94 |  |  |  | 73% | 1 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 85.41 |  |  |  | 56% | 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 389.57 |  |  |  |  | 3 882 |  |  |
| 26. | ТЕР 10-01-014-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство вентиляционных каналов деревянных, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.2728 | 10 901.78 | 1 279.85 | 222.33 | 2 974.01 | 349.14 | 60.65 | 12.52 | 6.38 | 12 784 | 4 371 | 387 |
|  |  |  |  | 9 399.61 | 18.31 |  | 2 564.21 | 5.00 | 3.13 | 12.49 |  | 8 026 | 62 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 375.39 |  |  |  | 90% | 3 990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 191.24 |  |  |  | 43% | 1 906 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 540.63 |  |  |  |  | 18 680 |  |  |
| 27. | ТЕР 26-01-037-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 0.912 | 811.20 | 235.30 | 124.98 | 739.81 | 214.59 | 113.98 | 12.51 | 5.97 | 5 096 | 2 685 | 680 |
|  |  |  |  | 450.92 |  |  | 411.24 |  | 4.21 | 1 |  | 1 731 |  |
|  | Объем: ((0.6+0.6)*2*1.9*4)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 193.13 |  |  |  | 77% | 2 067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 128.75 |  |  |  | 48% | 1 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 061.70 |  |  |  |  | 8 452 |  |  |
| 28. | ТССЦ 104-0002 Вата минеральная толщиной 50 мм., м3 | 0.88464 | 447.38 |  |  | 395.77 |  |  |  |  | 2 249 |  |  |
|  |  |  |  | 447.38 |  |  | 395.77 |  | 2 542.24 |  |  | 2 249 |  |
|  | Объем: 0.912*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1824 | 6 947.21 | 1 455.57 | 70.94 | 1 267.17 | 265.50 | 12.94 | 12.52 | 5.94 | 8 967 | 3 324 | 77 |
|  |  |  |  | 5 420.71 | 22.96 |  | 988.74 | 4.19 | 5.63 | 12.53 |  | 5 567 | 52 |
|  | Объем: (0.6+0.6)*2*1.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 256.21 |  |  |  | 80% | 2 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 126.75 |  |  |  | 37% | 1 249 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 650.13 |  |  |  |  | 12 917 |  |  |
| 30. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия | 0.1056 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 257.48 | 123.92 | 3.50 | 12.51 | 7.14 | 4 525 | 1 550 | 25 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 130.06 | 0.40 | 2.61 | 12.5 |  | 2 949 | 5 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 134.27 |  |  |  | 92% | 1 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 68.38 |  |  |  | 44% | 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 460.12 |  |  |  |  | 6 640 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.4 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 449.55 | 64.50 | 1.22 | 12.51 | 7.17 | 1 802 | 807 | 9 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 383.83 |  | 2.57 | 1 |  | 986 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 53.54 |  |  |  | 71% | 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 41.93 |  |  |  | 52% | 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 545.01 |  |  |  |  | 2 795 |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.03 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 257.17 | 165.40 | 7.57 | 12.51 | 6.18 | 2 525 | 2 069 | 47 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 84.20 | 1.80 | 4.86 | 12.52 |  | 409 | 23 |
|  | Объем: 0.5*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 130.42 |  |  |  | 66% | 1 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 105.34 |  |  |  | 50% | 1 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 492.92 |  |  |  |  | 4 952 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0009 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.126 | 3 649.31 |  |  | 459.81 |  |  |  |  | 1 737 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 459.81 |  | 13 782.4 |  |  | 1 737 |  |
|  | Объем: 0.03*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять 3 канала к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 278.61 | 182.65 | 5.68 | 12.51 | 6.18 | 2 759 | 2 285 | 35 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 90.28 | 1.35 | 4.86 | 12.52 |  | 439 | 17 |
|  | Объем: 0.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 143.52 |  |  |  | 66% | 1 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 115.92 |  |  |  | 50% | 1 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 538.05 |  |  |  |  | 5 429 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0009 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.132 | 3 649.31 |  |  | 481.71 |  |  |  |  | 1 819 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 481.71 |  | 13 782.4 |  |  | 1 819 |  |
|  | Объем: 0.02*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять 7 каналов к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.01 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 325.04 | 213.09 | 6.63 | 12.51 | 6.18 | 3 219 | 2 666 | 41 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 105.32 | 1.58 | 4.86 | 12.52 |  | 512 | 20 |
|  | Объем: 0.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 167.44 |  |  |  | 66% | 1 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 135.24 |  |  |  | 50% | 1 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 627.72 |  |  |  |  | 6 335 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0009 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.154 | 3 649.31 |  |  | 561.99 |  |  |  |  | 2 122 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 561.99 |  | 13 782.4 |  |  | 2 122 |  |
|  | Объем: 0.01*7*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.3192 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 770.16 | 413.56 | 0.65 | 12.51 | 4.04 | 6 682 | 5 174 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 355.95 |  | 4.23 | 1 |  | 1 506 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 326.71 |  |  |  | 67% | 3 467 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 206.78 |  |  |  | 40% | 2 070 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 303.65 |  |  |  |  | 12 218 |  |  |
| 39. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3192 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 731.48 | 36.45 | 4.54 | 12.51 | 7.11 | 2 387 | 456 | 32 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 690.49 |  | 2.75 | 1 |  | 1 899 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 34.63 |  |  |  | 80% | 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 17.13 |  |  |  | 37% | 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 783.24 |  |  |  |  | 2 921 |  |  |
| 40. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (покрытие вент каналов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.0672 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 800.22 | 78.86 | 2.23 | 12.51 | 7.14 | 2 879 | 986 | 16 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 719.13 | 0.25 | 2.61 | 12.5 |  | 1 877 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 85.44 |  |  |  | 92% | 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 43.51 |  |  |  | 44% | 435 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 929.17 |  |  |  |  | 4 224 |  |  |
| 41. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  | 40.64 | 524 |  | 524 |
| 42. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  | 146.81 | 1 894 |  | 1 894 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 12 063.87 | 2 286.67 | 354.46 |  |  | 67 018 | 28 613 | 4 578 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 422.73 | 32.48 |  |  |  | 33 828 | 406 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 063.87 | 2 286.67 | 354.46 |  |  | 67 018 | 28 613 | 4 578 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 422.73 | 32.48 |  |  |  | 33 828 | 406 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 899.28 |  |  |  |  | 7 927 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 23, 31; %=73 - по стр. 24, 25; %=90 - по стр. 26; %=77 - по стр. 27; %=80 - по стр. 29, 39; %=92 - по стр. 30, 40; %=66 - по стр. 32, 34, 36; %=67 - по стр. 38) |  |  |  |  | 2 069.80 |  |  |  |  | 21 972 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 23, 31; %=56 - по стр. 24, 25; %=43 - по стр. 26; %=48 - по стр. 27; %=37 - по стр. 29, 39; %=44 - по стр. 30, 40; %=50 - по стр. 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38) |  |  |  |  | 1 318.41 |  |  |  |  | 13 137 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 452.08 |  |  |  |  | 102 127 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 15 452.08 |  |  |  |  | 102 127 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% |  |  |  |  | 330.67 |  |  |  |  | 2 186 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 15 782.75 |  |  |  |  | 104 313 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 315.66 |  |  |  |  | 2 086 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 16 098.41 |  |  |  |  | 106 399 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 2 897.71 |  |  |  |  | 19 152 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 18 996.12 |  |  |  |  | 125 551 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 156 550.05 | 14 425.77 | 3 411.27 |  |  | 729 665 | 180 506 | 23 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 138 712.98 | 268.61 |  |  |  | 525 910 | 3 357 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 156 550.05 | 14 425.77 | 3 411.27 |  |  | 729 665 | 180 506 | 23 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 138 712.98 | 268.61 |  |  |  | 525 910 | 3 357 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 12 606.68 |  |  |  |  | 37 130 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 16, 18-23, 31; %=92 - по стр. 6, 12, 13, 17, 30, 40; %=90 - по стр. 9, 11, 26; %=77 - по стр. 14, 27; %=73 - по стр. 24, 25; %=80 - по стр. 29, 39; %=66 - по стр. 32, 34, 36; %=67 - по стр. 38) |  |  |  |  | 13 670.53 |  |  |  |  | 145 832 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 14, 27; %=52 - по стр. 2-5, 8, 16, 18-23, 31; %=44 - по стр. 6, 12, 13, 17, 30, 40; %=43 - по стр. 9, 11, 26; %=56 - по стр. 24, 25; %=37 - по стр. 29, 39; %=50 - по стр. 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38) |  |  |  |  | 8 823.89 |  |  |  |  | 88 255 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 179 044.47 |  |  |  |  | 963 752 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 179 044.47 |  |  |  |  | 963 752 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% |  |  |  |  | 3 831.55 |  |  |  |  | 20 624 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 182 876.02 |  |  |  |  | 984 376 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 3 657.52 |  |  |  |  | 19 688 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 186 533.54 |  |  |  |  | 1 004 064 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 33 576.04 |  |  |  |  | 180 732 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 220 109.58 |  |  |  |  | 1 184 796 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО "ЖЭУ 7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |