Приложение №___ к договору №___от «___»___________2013г.

| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМД» Русович С.Б. _____________________ «______»__________________2013 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7» Просвирина Т.В.___________________ «_____»___________________2013 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли 5-этажного многоквартирного дома  № 22-36  по  ул. Космическая, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Космическая, 22-36 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-7» Ленинградский район |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по календарному графику |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

- 1.    В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт шиферной кровли.

- 2.    Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

- 3.    Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего многоквартирного дома. Работы  возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной. Очередность выполнения работ  должна быть согласована с заказчиком.

- 4.    Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение  вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Руководству Заказчика.

- 5.     Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

- 6.    Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- 7.     Порядок оплаты работ – безналичный расчет, предоплата  30% после подписания договора подряда, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

- 8.     Обязательно заключение договора страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 5-и дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- 9.    Подрядчик обязан до начала работ на объекте, разработать и предоставить на согласование Заказчику и организации осуществляющий строительный контроль, календарный график и проект производства работ на объекте (ППР), включая технологическую карту производства работ.

- 10.   Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ведомостью объемов работ, сметной документацией и проектом производства работ включая технологическую карту.

- 11.   Сроки выполнения работ:  100 календарных дней с момента подписания договора.

- 12.   Подрядная организация определяется на конкурсной основе.

- 13.   Заказчик оставляет  за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ всех предусмотренном договором работ, услуг не более чем на 2 процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ, услуг.

- 14.   Согласовывать с организацией осуществляющей строительный контроль, заказчиком и МКУ ГО «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов» все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, при этом не допускать замены учтенных в сметной документации материалов без согласования  с организацией, осуществляющей строительный контроль, заказчиком и МКУ ГО «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

- 15.  В соответствии  с графиком производства работ должны быть предоставлены строительному контролю для подписания и проверки акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, а так же акты освидетельствования скрытых работ.

| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 19.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 19.17 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим) | 100 м | 1.1 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 4 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек из досок (прим) | 100 м | 1 |
| 6. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 19.17 |
| 7. | Безасбестовый волнистый лист среднего профиля типа "Этернит" 1720 мм. х 1130 мм. | м2 | 2453.76 |
| 8. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.06 |
| 9. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
| 10. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 3.84 |
| 11. | Обивка слуховых окон кровельной сталью (прим) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.132 |
| 12. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 2.72 |
| 13. | Установка снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 2.5 |
| 14. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15.12 |
| 15. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 312.984 |
| 16. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 2.8 |
| 17. | Смена обделок из листовой стали (капельник к желобу) шириной до 0,4 м | 100 м | 2.8 |
| 18. | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 2.432 |
| 19. | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.32 |
| 20. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.16 |
| 21. | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.16 |
| 22. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.76 |
| 23. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вент каналов | 100 м труб и покрытий | 0.3872 |
| 24. | Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.384 |
| 25. | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.672 |
| 26. | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 1.056 |
| 27. | Устройство вентиляционных каналов (прим) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1.056 |
| 28. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 3.648 |
| 29. | Вата минеральная толщиной 50 мм. | м3 | 3.53856 |
| 30. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.7296 |
| 31. | Устройство мелких покрытий (оббивка деревянных труб) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 покрытия | 0.3872 |
| 32. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1.6 |
| 33. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 57.05 |
| 34. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 57.05 |

3. Материалы:

-листы цементно-волокнистые в комплекте типа «Этернит», «Изопол», « Эко Дах» или аналог, цвет по каталогу RAL CLASSIC 8004, 8017

Технические характеристики кровельного материала:

-минимальная разрушающая нагрузка 2200, 2500 Н/м

-минимальный изгибающий момент 30, 40 НМ/м

-плотность более 1,40г/см3

-водонепроницаемость более 24 часов

-морозостойкость более 100циклов

-группа горючести – «Негорючие»

-обрешетка сечением 50мм. х 50 мм. шаг 400 мм.

- стропильные ноги сечением 150 мм. х 50 мм.

- стойки сечением 100 мм. х 50 мм.

-желоба из оцинкованной стали толщиной не менее 0,70 мм диаметром 140мм.

-водосточные трубы и комплектующие к ним (колена, воронки, отметы) из оцинкованной стали толщиной не менее 0,50 мм диаметром 140мм. или по расчету*,

-средство для огнебиозащитного покрытия «Перилакс СС-2» или эквивалент;

* Примечание:  расчет водосточной системы производить согласно СНиП-26-76 «Кровли»

4. Прочие:

Кровля является сложной:

- уклон кровли 35 градусов

- скат кровли на 4 стороны

5. Качество работ:

Гарантийный срок выполненных работ –  5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Составил:

Главный инженер ООО «ЖЭУ – 7»                                                            Широкожухова С.М.

Согласовано: