Согласовано:                                                                                            Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД»                                                                   Директор ООО «УЮТ-сервис»

С.Б. Русович                                                                                            О.Б. Манойло

«___»___________2015г                                                                      «____»______________2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному  ремонту многоквартирного дома  №27  по ул. Солнечногорской  г. Калининграда  (во исполнение решения суда).

(ремонт лестниц).

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Солнечногорская, д. №27 |
| 3 | Технический заказчик | ООО «УЮТ-сервис» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

|  | 1 |  | В многоквартирном доме №27 по ул. Солнечногорской необходимо выполнить ремонт лестниц. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком ООО «УЮТ-сервис». |  |
|  | 3 |  | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику и МКУ «КР МКД». |  |
|  | 4 |  | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Техническим заказчиком ООО «УЮТ-сервис», МКУ «КР МКД», строительным контролем, с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. 5.На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. |  |
|  | 6 |  | Особые условия: Сроки производства работ: не более 30 календарных дней До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика, МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |  |
|  |  |  | Технический заказчик, МКУ «КР МКД» совместно с подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |  |
|  |  |  | 7. Все ремонтные работы производятся в соответствии: СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» 8.Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи. |  |
|  |  |  | 3. Основные допустимые материалы: |  |
| 1 |  | Олифа комбинированная марки К-3 |  |  |
| 2 |  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 |  |  |
| 3 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6, шириной 75-150 мм. толщиной 100, 125 мм, 11 сорта |  |  |
| 4 |  | Шпатлевка клеевая |  |  |
| 5 |  | Лак масляный МА-592 |  |  |
| 6 |  | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» |  |  |
| 7 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, толщиной 32-40мм, 44мм, 25 мм 11 сорта |  |  |
| 8 |  | Доски необрезные хвойных пород длиной2-3,75м все ширины, толщиной 32-40 мм, 111 сорта |  |  |
| 9 |  | Шпатлевка клеевая |  |  |
| 10 |  | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) |  |  |
| 11 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2 |  |  |

Все материалы,  используемые  в ходе  ремонтно-строительных  работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

- При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества на материалы, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- Подрядчик  обязан  своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к работам не приступать.

- Строительный контроль, подрядчик, не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)   без согласования с Заказчиком и  МКУ «КР МКД».

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля                                         Н.К. Чернятина

МКУ «КР МКД»

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                         О.В. Толмачева