| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» |
| ________________ /Русович С.Б./ | ________________ /Королев Ю.С./ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу г. Калининград,ул. Сержанта Мишина,7-9 |  |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из и черепицы | 100 м2 покрытия | 4.6076 |
| 2. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.15 |
| 3. | Е58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.6076 |
| 4. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 5. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.68 |
| 6. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.875 |
| 7. | Е10-01-022-01 | Подшивка карнизов доской (прим.) | 100 м2 потолка | 0.4246 |
| 8. | Е15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4246 |
| 9. | Е10-01-010-01 | Разборка элементов каркаса из брусьев (прим.) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.12 |
| 10. | Е10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.12 |
| 11. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.44052 |
| 12. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 257.518764 |
| 13. | Е14-02-015-01 | Устройство пароизоляционной пленки (прим). | 100 м2 покрытия | 4.6076 |
| 14. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 575.95 |
| 15. | Е12-01-023-03 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля | 100 м2 кровли | 4.6076 |
| 16. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 35.28 |
| 17. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.772 |
| 18. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.732 |
| 19. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.772 |
| 20. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.772 |
| 21. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.372 |
| 22. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 23. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 24. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 |
| 25. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.34 |
| 26. | Е58-2-3 | Разборка слуховых окон треугольных | 100 окон | 0.06 |
| 27. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
| 28. | Цена поставщика. | Окна металопластиковые | м2 | 2.1 |
| 29. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (прим.) | 100 м2 проемов | 0.0084 |
| 30. | Цена поставщика. | Окно- люк Starlight | м2 | 0.84 |
| 31. | Е10-01-008-08 | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.15 |
| 32. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.066 |
| 33. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.02 |
| 34. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.084 |
| 35. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.01 |
| 36. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.066 |
| 37. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов | 100 м труб | 0.01 |
| 38. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.044 |
| 39. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.072 |
| 40. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.072 |
| 41. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 |
| 42. | Е46-01-008-01 | Ремонт бетонных оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.14 |
| 43. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 64.79578 |
| 44. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 64.79578 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |