| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 953 025 |  | руб. | Смета на сумму: | 953 025 | руб. |
| Директор МКУ “ КР МКД ” |  |  |  | Директор ООО “Новые технологии плюс” |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  |  | _____________ / А.В. Ходорович / |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |
| Стройка: |  | Г. Калининград, ул. Баумана 7-11 |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6.7481 |
| 2. | Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.42 |
| 3. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.00252 |
| 4. | Е69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.42 |
| 5. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 5.6481 |
| 6. | Е53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1.6 |
| 7. | Е61-16-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.088 |
| 8. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.5456 |
| 9. | Е61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 6 |
| 10. | Е15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 6.088 |
| 11. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.088 |
| 12. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.5815 |
| 13. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.130256 |
| 14. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0404 |
| 15. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0404 |
| 16. | С203-0954 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 4.04 |
| 17. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.1956 |
| 18. | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2934 |
| 19. | Е11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 9.78 |
| 20. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 9.78 |
| 21. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 9.78 |
| 22. | Е59-5-2 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.18 |
| 23. | Е53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.02 |
| 24. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.496 |
| 25. | Е61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких цокольных приямков по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17385 |
| 26. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.841434 |
| 27. | Е15-04-048-03 | Отделка цокольных приямков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.17385 |
| 28. | Е15-04-014-01 | Окраска цокольных приямков по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17385 |
| 29. | Е57-10-3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.06 |
| 30. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0888 |
| 31. | Е46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1.9926 |
| 32. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.86 |
| 33. | СЦена поставщика. | Блок дверной металлический | м2 | 4.86 |
| 34. | Х311-1037 | Погрузка мусора | т | 21.89217 |
| 35. | Х403-1-15 | Перевозка мусора | т | 21.89217 |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |