«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

______________ С.Б. Русович

«31» 05. 2017 года

«Утверждаю»

Директор ООО «УК Мегадом»

_______________ О.В. Уланова

«31» 05. 2017 года

Техническое задание

на капитальный ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, подвала многоквартирного дома №20-26 по ул. Дрожжевая                    в г. Калининграде

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Дрожжевая, д. № 20-26, |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Мегадом» |
| 4 | Подрядчик | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 20-26 по ул. Дрожжевая в г. Калининграде необходимо

выполнить капитальный ремонт:

- подвала;

- систем холодного водоснабжения и водоотведения.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях   эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4.  Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  60  календарных дней, их них:

- 50 календарных дней на производство работ /с учетом климатологии/;

-  10 календарных дней на оформление документации.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и техническому заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику от Заказчика происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир в присутствии представителя технического заказчика МКУ «КР МКД».

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

6. Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

7. Все конструктивные узлы согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и Строительным контролем.

8. Технический заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить Заказчику и Техническому заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

- Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17 | Аналог | Согласовать |
| 2. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | Диам. 4 мм | Не менее |
| 3. | Цементно-известковый раствор М-100 | М-100 | Не менее |
| 4. | Унифлекс | Аналог | Согласовать |
| 5. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 6. | Трубы из полипропилена PN 10/20, 32, 63 | Аналог | Согласовать |
| 7. | Соединительная и запорная арматура для трубопроводов из ППР РN 10 | Аналог | Согласовать |
| 8. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщ. 9 мм | Аналог | Согласовать |
| 9. | Бетон | В-7.5 | Не менее |
| 10. | Щебень из гравия для строит. работ марка Др.8, фракция 40-70 мм | Аналог | Согласовать |
| 11. | Песок природный для строительных работ, средний | Аналог | Согласовать |
| 12. | Трубы канализационные из ПВХ диаметром 110 мм | Аналог | Согласовать |
| 13. | Крепления для трубопроводов из ПВХ | Аналог | Согласовать |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ и организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект от Заказчика в присутствии представителя технического заказчика МКУ «КР МКД» по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик, Подрядчик и представитель технического заказчика МКУ «КР МКД» обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» А.К. Кончиц |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |