| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 625 562 | руб. | Смета на сумму: | 625 562 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО ЖЭУ-23» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович / |  |  | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт крыши по адресу ул. Лесная д. 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 625.562 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.952 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 104.963 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 2.02 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 117.69 | 928.61 | 189.07 | 12.51 | 4.4 | 12 449 | 11 617 | 832 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 919.32 |  |  |  | 84% | 9 758 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 557.17 |  |  |  | 48% | 5 576 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 594.18 |  |  |  |  | 27 783 |  |  |
| 2. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен | 0.78 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 888.28 | 531.10 | 357.18 | 12.51 | 5.93 | 8 762 | 6 644 | 2 118 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 46.53 | 1 | 12.5 |  |  | 582 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 496.76 |  |  |  | 73% | 5 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 404.34 |  |  |  | 56% | 4 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 789.38 |  |  |  |  | 18 084 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.2876 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 21.73 | 21.67 | 0.06 | 12.51 | 4.09 | 271 | 271 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 17.99 |  |  |  | 71% | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 14.09 |  |  |  | 52% | 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.80 |  |  |  |  | 604 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-2 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.02 | 2 538.11 | 548.96 | 29.09 | 5 126.98 | 1 108.90 | 58.76 | 12.51 | 7.1 | 29 335 | 13 872 | 417 |
|  |  |  |  | 1 960.06 |  |  | 3 959.32 |  | 3.8 | 1 |  | 15 045 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 920.39 |  |  |  | 71% | 9 849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 720.79 |  |  |  | 52% | 7 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 768.15 |  |  |  |  | 46 398 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.02 | 930.13 | 806.67 | 80.64 | 1 878.86 | 1 629.47 | 162.89 | 12.51 | 7.11 | 21 819 | 20 385 | 1 158 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 86.50 |  | 3.19 | 1 |  | 276 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 352.46 |  |  |  | 71% | 14 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 059.16 |  |  |  | 52% | 10 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 290.48 |  |  |  |  | 46 893 |  |  |
| 6. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 6.46 | 1 928.70 |  |  | 12 459.40 |  |  |  |  | 39 257 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 12 459.40 |  | 6 076.93 |  |  | 39 257 |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.12 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 813.09 | 173.99 | 8.06 | 12.51 | 7.02 | 4 820 | 2 177 | 57 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 631.04 |  | 4.1 | 1 |  | 2 587 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 144.41 |  |  |  | 71% | 1 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 113.09 |  |  |  | 52% | 1 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 070.60 |  |  |  |  | 7 498 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.49 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 4 552.74 | 665.57 | 16.96 | 12.51 | 6.98 | 19 900 | 8 326 | 118 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 870.21 |  | 2.96 | 1 |  | 11 456 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 552.42 |  |  |  | 71% | 5 911 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 432.62 |  |  |  | 52% | 4 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 537.78 |  |  |  |  | 30 141 |  |  |
| 9. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0042 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 7.29 | 6.23 | 1.06 | 12.52 | 6.47 | 85 | 78 | 7 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 0.42 | 1 | 12.53 |  |  | 5 |
|  | Объем: 0.35*0.6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 6.58 |  |  |  | 84% | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3.99 |  |  |  | 48% | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17.86 |  |  |  |  | 195 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.02 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 447.66 | 205.63 | 207.43 | 12.51 | 3.39 | 3 337 | 2 572 | 703 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 34.60 | 2.93 | 1.78 | 12.56 |  | 62 | 37 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 187.70 |  |  |  | 77% | 2 009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 125.14 |  |  |  | 48% | 1 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 760.50 |  |  |  |  | 6 598 |  |  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 41.814 | 36.04 |  |  | 1 506.98 |  |  |  |  | 6 293 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 506.98 |  | 150.51 |  |  | 6 293 |  |
|  | Объем: 2.02*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.012 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 102.87 | 66.16 | 3.03 | 12.51 | 6.18 | 1 010 | 828 | 19 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 33.68 | 0.72 | 4.86 | 12.52 |  | 164 | 9 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 52.17 |  |  |  | 66% | 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 42.13 |  |  |  | 50% | 419 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197.17 |  |  |  |  | 1 981 |  |  |
| 13. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0504 | 6 499.70 |  |  | 327.58 |  |  |  |  | 1 055 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 327.58 |  | 20 929.74 |  |  | 1 055 |  |
|  | Объем: 0.012*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.006 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 83.58 | 54.79 | 1.70 | 12.51 | 6.18 | 828 | 685 | 11 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 27.08 | 0.41 | 4.86 | 12.52 |  | 132 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 43.06 |  |  |  | 66% | 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 34.78 |  |  |  | 50% | 345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.41 |  |  |  |  | 1 628 |  |  |
| 15. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0396 | 6 499.70 |  |  | 257.39 |  |  |  |  | 829 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 257.39 |  | 20 929.74 |  |  | 829 |  |
|  | Объем: 0.006*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.006 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 27.86 | 18.26 | 0.57 | 12.51 | 6.18 | 276 | 228 | 4 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 9.03 | 0.14 | 4.86 | 12.52 |  | 44 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 14.35 |  |  |  | 66% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 11.59 |  |  |  | 50% | 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.80 |  |  |  |  | 543 |  |  |
| 17. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0132 | 6 499.70 |  |  | 85.80 |  |  |  |  | 276 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 85.80 |  | 20 929.74 |  |  | 276 |  |
|  | Объем: 0.006*2200*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.077 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 185.78 | 99.76 | 0.16 | 12.51 | 4.04 | 1 612 | 1 248 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 85.87 |  | 4.23 | 1 |  | 363 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 78.81 |  |  |  | 67% | 836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 49.88 |  |  |  | 40% | 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314.47 |  |  |  |  | 2 947 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая дымовых труб, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.077 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 176.45 | 8.79 | 1.10 | 12.51 | 7.11 | 576 | 110 | 8 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 166.56 |  | 2.75 | 1 |  | 458 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8.35 |  |  |  | 80% | 88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4.13 |  |  |  | 37% | 41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.93 |  |  |  |  | 705 |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовок дымовых труб), 100 м2 покрытия | 0.02488 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 296.27 | 29.20 | 0.83 | 12.51 | 7.14 | 1 066 | 365 | 6 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 266.25 | 0.09 | 2.61 | 12.5 |  | 695 | 1 |
|  | Объем: (2.32+3.9)*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 31.63 |  |  |  | 92% | 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 16.11 |  |  |  | 44% | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344.01 |  |  |  |  | 1 564 |  |  |
| 21. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.02 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 579.19 | 247.72 | 2.55 | 12.51 | 7.2 | 4 022 | 3 099 | 18 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 328.92 |  | 2.75 | 1 |  | 905 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 230.38 |  |  |  | 79% | 2 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 158.54 |  |  |  | 51% | 1 580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 968.11 |  |  |  |  | 8 051 |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 252.5 | 13.13 |  |  | 3 315.33 |  |  |  |  | 10 807 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 3 315.33 |  | 42.8 |  |  | 10 807 |  |
|  | Объем: 202*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление мансарды), 1 м3 изоляции | 7.8 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 1 582.27 | 935.75 | 646.52 | 12.51 | 6.94 | 16 193 | 11 706 | 4 487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 78*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 842.18 |  |  |  | 77% | 9 014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 561.45 |  |  |  | 48% | 5 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 985.90 |  |  |  |  | 30 826 |  |  |
| 24. | ТССЦ 104-0004 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 7.956 | 671.40 |  |  | 5 341.66 |  |  |  |  | 29 445 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 5 341.66 |  | 3 700.98 |  |  | 29 445 |  |
|  | Объем: 7.8*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.78 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 223.65 | 95.66 | 0.98 | 12.51 | 7.2 | 1 553 | 1 197 | 7 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 127.01 |  | 2.75 | 1 |  | 349 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 88.96 |  |  |  | 79% | 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 61.22 |  |  |  | 51% | 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 373.84 |  |  |  |  | 3 109 |  |  |
| 26. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 97.5 | 7.04 |  |  | 686.40 |  |  |  |  | 2 114 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 686.40 |  | 21.68 |  |  | 2 114 |  |
|  | Объем: 78*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.02 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 16 505.54 | 819.86 | 335.29 | 12.52 | 6.6 | 82 782 | 10 265 | 2 213 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 15 350.38 | 30.12 | 4.58 | 12.5 |  | 70 305 | 377 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 917.98 |  |  |  | 92% | 9 791 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 467.49 |  |  |  | 44% | 4 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 891.01 |  |  |  |  | 97 255 |  |  |
| 28. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 62 | 137.86 |  |  | 8 547.32 |  |  |  |  | 37 185 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 8 547.32 |  | 599.75 |  |  | 37 185 |  |
| 29. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.054 | 5 112.78 | 335.71 | 26.60 | 276.09 | 18.13 | 1.44 | 12.52 | 7.17 | 1 299 | 227 | 10 |
|  |  |  |  | 4 750.47 |  |  | 256.53 |  | 4.14 | 1 |  | 1 062 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 19.22 |  |  |  | 90% | 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 9.79 |  |  |  | 43% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305.10 |  |  |  |  | 1 601 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.2876 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 850.23 | 107.78 | 1.92 | 12.51 | 6.9 | 3 317 | 1 348 | 13 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 740.54 | 0.30 | 2.64 | 12.57 |  | 1 955 | 4 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 89.71 |  |  |  | 71% | 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 70.25 |  |  |  | 52% | 703 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 010.19 |  |  |  |  | 4 980 |  |  |
| 31. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.0644224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.64 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.2876)*0.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.2876 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 534.67 | 94.02 | 9.16 | 12.51 | 6.89 | 8 923 | 1 176 | 63 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 2 431.49 | 0.87 | 3.16 | 12.48 |  | 7 683 | 11 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 102.48 |  |  |  | 92% | 1 092 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 52.19 |  |  |  | 44% | 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 689.34 |  |  |  |  | 10 537 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.216 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 601.81 | 71.94 | 2.84 | 12.51 | 7.18 | 4 906 | 900 | 20 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 527.02 |  | 2.61 | 1 |  | 3 986 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 59.71 |  |  |  | 71% | 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 46.76 |  |  |  | 52% | 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 708.28 |  |  |  |  | 6 013 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 542 | 579 | 5 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 411.61 |  | 2.33 | 1 |  | 959 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 254 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 654 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 |  | 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 949 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 644 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 329.24 |  | 1.22 | 1 |  | 402 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 939 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.18 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 244.43 | 58.99 | 0.18 | 12.51 | 7.2 | 1 523 | 738 | 1 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 185.25 |  | 4.23 | 1 |  | 784 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 48.96 |  |  |  | 71% | 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 38.34 |  |  |  | 52% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 331.74 |  |  |  |  | 2 431 |  |  |
| 38. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок(подшивка карниза) прим., 100 м2 подшивки | 0.1706 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 43.95 | 39.50 | 4.45 | 12.51 | 6.47 | 523 | 494 | 29 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 1.76 | 1 | 12.53 |  |  | 22 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 35.07 |  |  |  | 72% | 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 33.01 |  |  |  | 64% | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112.03 |  |  |  |  | 1 225 |  |  |
| 39. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка потолков досками обшивки (подшивка карниза) прим., 100 м2 потолка | 0.1706 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 1 750.28 | 103.03 | 14.47 | 12.52 | 6.76 | 6 939 | 1 290 | 98 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 1 632.78 | 0.64 | 3.4 | 12.5 |  | 5 551 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 109.89 |  |  |  | 90% | 1 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 55.98 |  |  |  | 43% | 558 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 916.15 |  |  |  |  | 8 665 |  |  |
| 40. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1706 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 224.60 | 59.28 | 1.15 | 12.51 | 7.14 | 1 131 | 742 | 8 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 164.17 | 0.03 | 2.32 | 12.46 |  | 381 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 56.34 |  |  |  | 80% | 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 27.88 |  |  |  | 37% | 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 308.82 |  |  |  |  | 1 999 |  |  |
| 41. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.26 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 292.72 | 18.75 | 19.55 | 12.51 | 6.29 | 4 710 | 235 | 123 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 1 254.42 | 1.42 | 3.47 | 12.5 |  | 4 353 | 18 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 21.78 |  |  |  | 92% | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 11.09 |  |  |  | 44% | 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 325.60 |  |  |  |  | 5 054 |  |  |
| 42. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 11.43 | 7.34 |  | 7.34 | 83.85 |  | 83.85 |  | 5.54 | 465 |  | 465 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 11.43 | 26.50 |  | 26.50 | 302.90 |  | 302.90 |  | 5.54 | 1 678 |  | 1 678 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 77 342.67 | 8 303.24 | 2 437.40 |  |  | 376 211 | 103 882 | 14 701 |
|  |  |  |  |  |  |  | 66 602.00 | 86.38 |  |  |  | 257 630 | 1 081 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 77 342.67 | 8 303.24 | 2 437.40 |  |  | 376 211 | 103 882 | 14 701 |
|  |  |  |  |  |  |  | 66 602.00 | 86.38 |  |  |  | 257 630 | 1 081 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 32 527.86 |  |  |  |  | 127 261 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9; %=73 - по стр. 2; %=71 - по стр. 3-5, 7, 8, 30, 33-37; %=77 - по стр. 10, 23; %=66 - по стр. 12, 14, 16; %=67 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19, 40; %=92 - по стр. 20, 27, 32, 41; %=79 - по стр. 21, 25; %=90 - по стр. 29, 39; %=72 - по стр. 38) |  |  |  |  | 7 519.37 |  |  |  |  | 80 240 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 10, 23; %=56 - по стр. 2; %=52 - по стр. 3-5, 7, 8, 30, 33-37; %=50 - по стр. 12, 14, 16; %=40 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 40; %=44 - по стр. 20, 27, 32, 41; %=51 - по стр. 21, 25; %=43 - по стр. 29, 39; %=64 - по стр. 38) |  |  |  |  | 5 238.05 |  |  |  |  | 52 402 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 90 100.09 |  |  |  |  | 508 853 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 90 100.09 |  |  |  |  | 508 853 |  |  |
|  | Строительный контроль 2.14% |  |  |  |  | 1 928.14 |  |  |  |  | 10 889 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 92 028.23 |  |  |  |  | 519 742 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 1 840.56 |  |  |  |  | 10 395 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 93 868.79 |  |  |  |  | 530 137 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 16 896.38 |  |  |  |  | 95 425 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 110 765.17 |  |  |  |  | 625 562 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 519.37 |  |  |  |  | 80 240 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 238.05 |  |  |  |  | 52 402 |  |  |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |