| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «МУП ЖЭУ-29» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /_В.В. Черноиванов_____ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 2013___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| На капитальный ремонт кровли Тамбовская д.37-39 |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 2.35 |
| 2. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.35 |
| 3. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 7.52 |
| 4. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.35 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.36 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.86 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.4 |
| 8. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами мауэрлат | 1 м3 кладки | 0.7488 |
| 9. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.38 |
| 10. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 128.75 |
| 11. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 293.75 |
| 12. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 10.3 |
| 13. | Каменная вата PAROC Extra толщиной 100 мм, | м3 | 10.506 |
| 14. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.35 |
| 15. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 48.645 |
| 16. | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен ветровой доски | 100 м досок | 0.33 |
| 17. | Разборка карниза (примен.) | 100 м2 подшивки | 0.2088 |
| 18. | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2088 |
| 19. | Простая окраска масляными составами по дереву: карниза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2088 |
| 20. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.009 |
| 21. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0378 |
| 22. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 каналов 5 | 100 м труб | 0.009 |
| 23 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.099 |
| 24. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.014 |
| 25. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0588 |
| 26. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 каналов 3 | 100 м труб | 0.014 |
| 27 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0924 |
| 28. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб над кровлей | 100 м2 поверхности | 0.0808 |
| 29. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0808 |
| 30. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.35 |
| 31. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 19.74 |
| 32. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.3 |
| 33. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м( капельников) | 100 м | 0.51 |
| 34. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, | 100 м труб и покрытий | 0.51 |
| 35. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.51 |
| 36. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.16 |
| 37. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 38. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 39. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 40. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.17 |
| 41. | Обшивка мансардных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.4 |
| 42. | Обивка стен кровельной сталью цветной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.4 |
| 43. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.176 |
| 44. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.018 |
| 45. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 10.4 |
| 46. | Перевозка грузов автомобилями-самасвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1) | т | 10.4 |

| Составил: | Гл.инженер ООО «МУП ЖЭУ-29» Л.А. Авдонина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |