| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» |  | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ________________ /Русович С.Б. / |  | ________________ /Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. |  | «______»____________________ 2013г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2013г. |  |
| Объект: | ООО «ЖЭУ-18» |  |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |  |  |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Адмиральская 9-11 |  |  |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 3.1076 |
| 2. | Е58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.1076 |
| 3. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.1076 |
| 4. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат) | 1 м3 кладки | 0.2165 |
| 5. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 6. | Е58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 2 |
| 7. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.792 |
| 8. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев( хребтовая, строп) | 100 м | 0.097 |
| 9. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 10. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 11. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.26 |
| 12. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.87052 |
| 13. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 183.619764 |
| 14. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.1076 |
| 15. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 388.45 |
| 16. | Е12-01-023-03 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля | 100 м2 кровли | 3.1076 |
| 17. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 26.10384 |
| 18. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержаний (применительно) | 100 м ограждения | 0.2 |
| 19. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.715 |
| 20. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов) | 100 м труб и покрытий | 0.715 |
| 21. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.715 |
| 22. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.07 |
| 23. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.35 |
| 24. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.14 |
| 25. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.07 |
| 26. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.26 |
| 27. | Е10-01-008-08 | Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.052 |
| 28. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.02288 |
| 29. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.038 |
| 30. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.5072 |
| 31. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала) | 100 м труб | 0.028 |
| 32. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов) | 100 м труб | 0.006 |
| 33. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(12 каналов) | 100 м труб | 0.004 |
| 34. | Е46-01-008-01 | Устройство бетонных оголовков (примен) | 1 м3 | 0.03 |
| 35. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.3661 |
| 36. | Е15-04-014-01 | Окраска дымоходов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3661 |
| 37. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | тн. | 26.588 |
| 38. | Х403-1-15 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. | тн. | 26.588 |

| Составил: | инженер ООО "ЖЭУ-18" Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |