«СОГЛАСОВАНО»                               	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ « КРМКД»                   	Директор

ООО «Ук Управдом»

_____________   С. Б. Русович                   _____________    В.А. Тишковец

«____»______________ 2013 года              «____»_____________ 2013 года

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши (дополнительные работы)

МКД №18-20 по ул. Товарная, пер. Товарный, д. 1-3 в Московском районе

г. Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Товарная, д. 18-20; пер. Товарный, д. 1-3 |
| 3 | Заказчик | ООО «Ук Управдом» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №18-20 по ул. Товарная, пер. Товарный д. 1-3 необходимо выполнить капитальный ремонт крыши. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |  |  |  |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |  |  |  |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. Стоимость материалов поставщика обосновать накладной. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ «КР МКД» |  |  |  |
| 5 | Цена лота: согласно сметной документации. |  |  |  |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 15 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |  |  |  |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |  |  |  |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |  |  |  |
| 9 | Условия оплаты: Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. |  |  |  |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |  |  |  |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |  |  |  |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |  |  |  |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |  |  |  |
| 14 | Кровля простой сложности, скатов менее- 5. |  |  |  |
| 3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту крыши по адресу: ул. Товарная, 18-20, пер. Товарный, д.1-3 на дополнительные работы по капитальному ремонту крыши. № пп; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1.; Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; 100 м2 покрытия; 1.8. 2.; Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше; 100 м2 сменяемой обрешетки; 1.8. 3.; Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм; 100 м2 сменяемой обрешетки; 0.56. 4.; Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон; 100 м; 0.57. 5.; Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев; 100 м; 1.15. 6.; Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью; 100 м; 0.12. 7.; Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.; 100 м труб и покрытий; 0.26. 8.; Устройство желобов подвесных; 100 м желобов; 0.26. 9.; Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей; 100 шт.; 0.02. 10.; Смена отливов (отметов) водосточных труб; 100 шт.; 0.01. 11.; Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей; 100 шт.; 0.01. 12.; Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник); 100 м; 0.26. 13.; Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 1.838. 14.; Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины; кг; 38.0466. 15.; Покрытие пленкой стен и кровель; 100 м2 покрытия; 1.8. 16.; Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН; м2; 225. 17.; Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля; 100 м2 кровли; 1.8. 18.; Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием; м2; 17.38. 19.; Устройство ветровой доски; 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов); 0.108. 20.; Разборка отдельных досок подшивки карниза (прим); 100 м2 подшивки; 0.135. 21.; Подшивка карниза деревянного досками; 100 м2 потолка; 0.135. 22.; Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0.272. 23.; Устройство снегозадержателей; 100 м ограждения; 0.25. 24.; Погрузка мусора в автотранспортные средства; т; 6.08. 25.; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1); т; 6.08. Основные допустимые материалы: 1; Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием.. 2; Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм. 3; Доска необрезная хвойных пород длинной 4-6,5м ,шириной 75-150мм,толщиной 25 мм,I I сорт. 4; Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм. 5; Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм. 6; Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм. 7; Огнебиозащита Антисептик-антипирен « ПИРИЛАКС СС-2» для древесины. 8; Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 мм, марка 200. 10; Водосточная система по расчету. 11; Снегозадержатели по расчету. 12; Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. 13; Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 мм. 14; Пленка подкровельная антиконденсатная ( гидроизоляционная) типа ЮТАКОН. Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера.. Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит).. Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см.. Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют.. Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы.. 4.Качество работ и организационные вопросы: 1. Демонтаж обрешетки в полном объеме. 2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет 3. Сертификаты качества на материалы. 4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора. 5. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. |
| Составил: |  | Подпись: _________________ |  |  |