| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |  |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград» | Исполнительный директор ООО «УКБР №5» |  |
| _________________/С.Б. Русович / | __________________ /А.В. Варфоломеев/ |  |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |  |
| Техническое задание |  |  |
| на капитальный ремонт крыши МКД № 2 по ул. Заводская г. Калининграда . (Особые условия изложены в п.6-9) - Основные данные по объекту №; Перечень основных данных и требований; Данные по объекту. 1; Наименование объекта и его мощность; Многоквартирный жилой дом. 2; Местоположение; Россия, г. Калининград, ул. Заводская д.2. 3; Заказчик; ООО «УКБР №5». 4; Подрядчик; Определяется на конкурсной основе. 5; Вид строительства; Капитальный ремонт. 6; Сроки начала и окончания работ; Определяется по результатам конкурсного отбора. 7; Особые условия капитального ремонта; Эксплуатируемые, не освобожденные здания.. 8; Требования к конструктивным решениям; Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.. |  |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 2 по ул. Заводская необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика; ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и Строительным контролем с предоставлением сертификатов качества/соответствия, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

5. На основании прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более   календарных дней.

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту крыши с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

3) В случае срыва производства работ, по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ежедневный вывоз строительного мусора или контейнер для мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Подрядчик обязан согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8) Подрядчик при производстве работ обязан  оградить место проведения строительных работ,  изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

9) Стоимость капитального ремонта:

По утвержденной сметной документации: 466 022 (четыреста шестьдесят шесть тысяч двадцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Особые условия: В связи с предельной стоимостью объекта, работы необходимо выполнить в пределах суммы 447 209 (четыреста сорок семь тысяч двести девять) рублей 00 копеек.

7. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,

СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции

СНиП II-26-76 «Кровли»,

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»,

8. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

9. В ходе производства работ Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию в соответствии с условиями Договора подряда, предварительно согласовав их с МКУ «КР МКД»  и Строительным контролем.

10. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

11. Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема  в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в  предусмотренной договором части работ, услуг.

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Листы цементно-волокнистые в комплекте типа «Этернит», либо аналог |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,52мм |
| 3 | Доска обрезная толщиной не менее 25мм шириной 100мм |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50*50 мм (60*60) |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150*50мм |
| 6 | Брус обрезной 100*150мм, 150*150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины, либо аналог |
| 8 | Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65мм, марка 150 |
| 9 | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,7мм |
| 10 | Водосточная система диаметром не менее 120мм |
| 11 | Минеральный утеплитель ISOVER или аналог |

4. Качество работ

1. Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ  Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Подрядчик  обязан  производить  уборку  территории  объекта  от строительного мусора и  осуществлять вывоз мусора .

4. Подрядчик обязан все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Подрядчику до сдачи объекта в эксплуатацию в обязательном порядке необходимо произвести испытания выполненных ограждений кровель и огнебиозащиты деревянных конструкций лицензированными специализированными организациями с предоставлением актов испытаний.

5. Общие организационные вопросы

1. Подрядчик до начала выполнения ремонтных работ обязан принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. Заказчик и Подрядчик в случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

3. Заказчик, Подрядчик, Технический надзор и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до  полного устранения.

5. Подрядчик обязан содержать в порядке территорию (площадку), отведенную ему для складирования материалов и оборудования, а также для временных  зданий и сооружений.

6. В процессе производства работ Подрядной организации необходимо своевременно заполнять общий журнал производства работ, специальные журналы работ, оформлять исполнительно-техническую документацию.

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |